- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称: | 达州君睿康养医院项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章): | 达州君睿中医医院有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二四年十一月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 达州君睿康养医院项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-511702-04-01-237326 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 唐宗仁 | 联系方式 | 13508250699 |
| 建设地点 |  | 达州市通川区凤凰山路688号C栋 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 107 度 29 分 38.265 秒， 31 度 13 分 34.169 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九 卫生 108 医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842 住院床位为21张，属于“其他” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 通川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2409-511702-04 -01-237326】FGQB-0621号 |
| 总投资（万元） |  | 700.00 | 环保投资（万元） | 25.70 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.67% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 （租用面积1680） |
| 专项评价 设置情况 |  | - 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 排放的废气污染因子主要为医疗废气，不属于有毒有害污染物等。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 无工业废水排放，医院废水预处理后排入市政管网，不直接排放。; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及取水。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不属于海洋工程建设项目。; 不设置. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：达州市“十四五”卫生健康发展规划（达市府发〔2022〕11号） 审批机关：达州市人民政府办公室 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 达州市人民政府于2022年3月22日发布了《关于印发<达州市“十四五”卫生健康发展规划>的通知》，该规划提出：促进社会办医高质量发展。进一步完善政策，支持社会力量举办非营利性医疗卫生机构，推进非营利性民营医院与公立医院同等待遇。持续深化“放管服”改革、优化营商环境，深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推动“跨省通办”“川渝通办”，营造良好的社会办医环境。支持社会力量在医疗资源薄弱区域和妇儿、康复、肿瘤、老年、护理等短缺领域举办非营利性医疗机构。引导社会力量举办成规模、上档次医院，重点引进肿瘤、心脑血管疾病、肾脏疾病、妇儿、口腔等品牌专科医院。支持高水平民营医院发展，支持通川元达联合医院、达州南方医院、达州骨科医院等现有优质民营医院提档升级，建设培育为三级医院。 本项目为民营医疗机构，设立床位40张，具有一定规模，主要为“德源云尚康养中心”供养人员提供及时、便捷的医疗服务，也能大大缩短其就医时间。符合《达州市“十四五”卫生健康发展规划》（达市府发〔2022〕11号）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为医院建设项目，根据《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉有关条款的决定》，本项目属于其中鼓励类第三十七项“卫生健康”中第5条“医疗卫生服务设施建设”类别。同时，本项目已取得通川区发展和改革局的《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2409-511702-04-01-237326】FGQB-0621号。 因此，本项目符合现行相关产业政策。 - 土地利用符合性分析 根据建设单位提供的资料，项目租用达州市达川区德仁疗养康复托老院的房屋建设，该房屋为达州市通川区民政局以“公建民营”方式出租给达州市达川区德仁疗养康复托老院建设的“德源云尚康养中心”，根据达州市通川区人民政府东城街道办事处出具的《房屋使用权证明》、达州市通川区东城街道北岩寺社区出具的《证明》，均明确该房屋产权属于通川区民政局所有，房屋用途属商业用房。本项目开设民营综合医院，符合房屋的商业属性，主要服务“德源云尚康养中心”供养人员。 因此，本项目租用该房屋建设，符合该房屋商业用房的用途。 - 与生态环境分区管控的符合性分析 - 分析结构 - 参照四川省生态环境厅生态环境分区管控平台导出的《四川省生态环境分区管控符合性分析报告》，并结合四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）要求，本项目属于污染影响型项目，且位于产业园区外。因此，项目生态环境分区管控符合性分析应包括空间符合性分析和管控要求符合性分析。 - 分析要点 - 管控单元类别 根据达州市人民政府《关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，全市共划定47个综合环境管控单元。 优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 本项目位于达州市通川区凤凰山路688号C栋，根据查询四川政务服务网—生态环境分区管控符合性分析平台，项目位于达州市通川区环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：通川区城镇空间，管控单元编号：ZH51170220001）。 项目涉及环境管控单元5个，涉及管控单元见下表。 - 项目涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117022220002; 州河-通川区-车家河-控制单元; 通川区; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5117022340001; 通川区城镇集中建设区; 通川区; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5117022540001; 通川区高污染燃料禁燃区; 通川区; 资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5117022550001; 通川区自然资源重点管控区; 通川区; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51170220001; 通川区城镇空间; 通川区; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. - 项目生态环境分区管控符合性分析查询截图 项目与管控单元相对位置如下图所示。 - 达州市环境管控单元图 针对重点管控单元，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求。对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 本项目所在区域为达标区，报告中提出了污染物排放建议指标。通过采取有针对性地污染治理措施及生态保护措施，不会改变区域环境功能类别，能够守住建设区域的环境质量底线。 - 与生态红线、生态空间及自然保护地的位置关系 根据《达州市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。更新后，达州市生态空间管控区分区数量共计85个。其中生态保护红线管控区分区数量34个，生态保护红线面积1202.83km2，占达州市国土面积比例的7.26%；一般生态空间管控区分区数量51个，一般生态空间面积3125.7km²，占达州市国土面积比例的18.87%。达州市的生态空间类型主要包括评估区域（生态功能重要区、生态环境敏感区）、自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、湿地自然公园、森林自然公园、地质自然公园、其他重要生态保护区域等。其中自然保护区有3处，分别为四川蜂桶山省级自然保护区、四川花萼山国家级自然保护区、四川宣汉县百里峡自然保护区，其边界与项目边界距离分别约为100km、109km、92km。 达州市生态保护红线分布图如下。 项目所在地 - 达州市生态保护红线分布图 达州市生态空间分布图如下。 项目所在地 - 达州市生态空间分布图 通过与达州市生态保护红线图（调整后）对比分析，本项目不涉及达州市生态保护红线、不在生态空间范围内，也不涉及自然保护地。 - 综上，本项目所在区域属于城镇重点管控单元，不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护红线范围内。 - 生态环境准入清单符合性分析 根据导出的《四川省生态环境分区管控符合性分析报告》，并参照四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）要求，对本项目建设的符合性进行对比分析，具体分析见下表。 |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | - 项目与生态环境准入清单的符合性分析表 生态环境分区管控要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. 环境综合管控单元 ZH51170220001 通川区城镇空间; 达州市普适性清单管控要求; 空间布局约束; （1）禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -原则上禁止新建工业企业（新建工业企业原则上都应在工业园区内建设）。 -禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 （2）限制开发建设活动的要求 -对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 -严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合达州市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 -严格控制新增建设用地规模，法定城乡规划除外。 （3）不符合空间布局要求活动的退出要求 1.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 2.在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 3.有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4.到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 5.不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 6.加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 （4）其他空间布局约束要求; 本项目属于医院新建项目，不属于禁止、限制开发的建设项目；项目位于通川区建成区，租用已建康养中心闲置用房建设，符合城市空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD33136.93t，氨氮2055.16t，TP252.53t。 （2）现有源提标升级改造 -到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 -燃气锅炉升级改造，达到特别排放限值。 -城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的，要围绕服务片区管网，系统排查进水浓度偏低的原因，科学确定水质提升目标，制定并实施“一厂一策”系统化整治方案，稳步提升污水收集处理设施效能。 -全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 -有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 -加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 （3）其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代:-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。加快城市天然气利用，增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 2.污染物排放绩效水平准入要求:严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 -从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟和废水必须经处理达到相应排放标准要求。 -建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。-到2023年，城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高，力争达州市鲜家坝、周家坝城市生活污水处理厂污泥无害化处置率达92%、各县（市）城市达85%；城市生活污水资源化利用水平明显提升。-到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”，鼓励跨区域统筹建设焚烧处理设施，在生活垃圾日清运量不足300吨的地区探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点；生活垃圾回收利用率力争达30%以上。 -实施密闭化收运，推广干湿分类收运。强化垃圾渗滤液、焚烧飞灰安全处置，城市生活垃圾无害化处理率保持100%。 -到2023年，力争全省生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖； -2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿m³以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、NH3-N排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。-到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理率设施空白区，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理达到95%以上； 3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。; 项目废水收集率能达到100%，收集处理后排入市政管网，满足相应的污染物排放要求；通川区为环境空气达标城市，项目为综合医院，不设锅炉等，不排放涉及总量控制的大气污染物。项目装修使用低VOCs含量涂料。营运期间固体废物分类收集率100%，并按相关要求处置。 项目租用已建房屋建设，严格按照城市管理要求，不在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业时，采取相应的噪声防治措施。; 符合. 环境风险防控; （1）联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 （2）其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停。用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。; 项目建成后，将编制《突发环境事件应急预案》，对可能发生的环境事件采取相应的防治措施。; 符合. 资源开发利用效率要求; - 水资源利用总量要求 - -到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 （2）地下水开采要求：以省市下发指标为准。 （3）能源利用总量及效率要求：-严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 （4）禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 （5）其他资源利用效率要求; 项目用水来源为市政管网；不涉及地下水开采；能源主要为电能，不设置锅炉，也不涉及使用煤、油等能源。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求。 - 限制开发建设活动的要求 城市发展遵循“北控、西扩、南拓、东进、中优”的布局战略其他同达州市城镇重点总体管控要求。 - 允许开发建设活动的要求 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 同达州市城镇重点总体管控要求。 （4）其他空间布局约束要求; 项目不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目；同时位于通川区城市建成区，符合空间布局要求; 符合. 污染物排放管控; （1）现有源提标升级改造 -通川区全域属于四川省大气污染防治重点区域，执行大气污染物特别排放限值。 （2）新增源等量或倍量替代 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （3）新增源排放标准限值 通川区全域属于四川省大气污染防治重点区域，执行大气污染物特别排放限值。其他同达州市城镇重点总体准入要求。 （4）污染物排放绩效水平准入要求 --达钢：未纳入淘汰计划的烧结机和球团设备全部实施烟气脱硫，不得设置脱硫设施烟气旁路；所有钢铁烧结及球团应安装脱硝设施；烧结机头、机尾、高炉出铁场、转炉烟气除尘等设施实施升级改造，露天原料场实施封闭改造，原料转运设施建设封闭皮带通廊，转运站和落料点配套抽风收尘装置。 -其他同城镇重点管控单元总体准入要求。 （5）其他污染物排放管控要求; 项目废气执行大气污染物特别排放限值；废水全部收集，预处理后，排入市政污水管网，由达州市鲜家坝污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; （1）严格管控类农用地管控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求。 （2）安全利用类农用地管控要求 有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离，原则上安排在铁山山谷。其他同达州市城镇重点总体准入要求。 （3）污染地块管控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求。 （4）园区环境风险防控要求 （5）企业环境风险防控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （6）其他环境风险防控要求; 项目为医院项目，环境风险防控措施满足达州市城镇重点管控单元总体要求。; 符合. 资源开发效率要求; （1）水资源利用效率要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （2）地下水开采要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （3）能源利用效率要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （4）其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市城镇重点总体准入要求; 资源开发利用效率满足达州市城镇重点管控单元总体要求。; 符合. 水环境管控分区 YS5117022220002 州河-通川区-车家河-控制单元; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - 限制开发建设活动的要求 - 允许开发建设活动的要求 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 其他空间布局约束要求; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。4、强化城镇污水处理设施运行管理，确保稳定达标排放。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。 （2）工业废水污染控制措施要求 1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。 （3）农业面源水污染控制措施要求 （4）船舶港口水污染控制措施要求 （5）饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目位于城市建成区，属于城市污水管网覆盖区域，建成后将完善排污许可手续。; 符合. 环境风险防控; 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄漏风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系; 建设单位将编制《突发环境事件应急预案》并报当地生态环境主管部门备案，严格按照要求建设应急设施; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 大气环境管控分区 YS5117022340001 通川区城镇集中建设区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - 限制开发建设活动的要求 - 允许开发建设活动的要求 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 其他空间布局约束要求; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 （2）区域大气污染物削减/替代要求 （3）燃煤和其他能源大气污染控制要求 （4）工业废气污染控制要求 （5）机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 （6）扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 （7）农业生产经营活动大气污染控制要求 （8）重点行业企业专项治理要求 （9）其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。; 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。装修环节使用低VOCs含量涂料。; 符合. 环境风险防控; /; /; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 资源管控分区YS5117022540001 通川区高污染燃料禁燃区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; （1）土地资源开发效率要求 （2）能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 （3）其他资源开发效率要求; 项目能源、污染物排放不会超过能源利用上限; 符合. 资源管控分区 YS5117022550001 通川区自然资源重点管控区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; （1）土地资源开发效率要求 （2）能源资源开发效率要求 （3）其他资源开发效率要求; 满足土地、能源等资源开发效率要求; 符合. 综上分析，本项目建设符合“三线一单”管控机制要求，项目建设可行。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | - 与相关政策符合性分析 - 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 自2021年3月1日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表。 - 项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 原文内容; 本项目情况; 符合性. 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，且本项目无生产废水排放。; 符合. 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目或尾矿库项目，占地区域也不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. - 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 - 项目与“川长江办〔2022〕17号”符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的依照核心区和缓冲区的规定管控。; 不涉及自然保护区; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及风景名胜区; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不涉及水产种质资源保护区; 符合. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高 尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 不涉及国家湿地公园; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目将按要求向主管部门办理排污许可手续; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 项目位于长江干支流、重要湖泊岸线一公里以外，且不属于化工项目; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 项目不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资；对属于限制类的现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类; 符合. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家能置换要求的严重过剩产能行业；不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于严重过剩产能行业; 符合. - 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 - 2021年11月25日四川省第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》，本项目与其符合性分析见下表： - 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 法律条文; 本项目; 符合性. 第十 七条; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工园区和化工项目; 符合. 第二十一条; 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求办理排污许可证。; 符合. 第五十八条; 公共污水管网覆盖区域内，从事工业、建筑、餐饮、医疗、洗车、洗衣、洗浴、美容美发等活动的企业事业单位和其他生产经营者排放污水的，应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施，有关主管部门应当推动行业经营者设置隔油池等污水预处理设施；除楼顶公共屋面雨水排放系统外，依照相关规定将阳台、露台排水管道接入污水管网。 公共污水管网未覆盖的宾馆、餐饮、洗车企业等企业事业单位和其他生产经营者应当自建配套的水污染物处理设施或者采取其他收集处理水污染物的措施，确保其排放的污水符合污染物排放标准。; 项目所在区域已有市政污水管网覆盖，项目实行雨污分流制，分别收集后分别排放；各环节的废水分别自建设施预处理后再排入市政管网; 符合. 第六十二条; 学校、科研机构、企业等单位实验、检验、化验产生的废液应当单独收集、分类安全处置，不得直接排放或者倾倒。 医疗卫生机构、传染病疫情防控期间集中医学观察点，在传染病疫情等特殊时期，应当按照防控要求加密监测频次。产生的污水以及传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入城乡污水处理系统。 属于重点排污单位的医疗机构应当安装污水自动在线监控设施，并与当地生态环境部门联网。; 项目实验室产生的废水、实验室固废、废液等分别收集，废水在实验室预处理后排污废水处理站、废液分类收集作危废处理，各固废分类收集，属于危险废物的单独处置。项目不属于重点排污单位，废水处理站预留在线监控设施安装位置。; 符合. 第八十条; 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备; 项目使用的设备不属于严重污染水环境的设备; 符合. - 与《关于印发<土壤污染源头防控行动计划>的通知》（环土壤〔2024〕80号）符合性分析 - 与土壤污染源头防控行动计划的符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. （六）严防污水废液渗漏; 全面推进工业园区污水管网排查整治。鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业污水“一企一管、明管输送、实时监测”。深入推进化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。持续推进涉重金属行业水污染物排放标准制修订。组织对蒸发塘建设、运行、维护等情况开展排查整治。; 本项目不属于化工企业，也不涉及重金属排放。项目废水处理设施为成型一体化设备，加强进出口阀门运行维护，不会出现渗漏。; 符合. （八）推进固体废物源头减量和综合利用; 加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地建设，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理和综合利用水平。加强废弃电器电子产品、报废机动车、废有色金属等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，强化防渗等措施落实。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，严格落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等污染防治措施，对库容已满的规范有序开展封场治理。加强建筑垃圾处置监管。; 项目固体废物主要为医疗垃圾，设置专门的医疗废物暂存间，暂存间按重点防渗要求建设，定期交由有资质单位处理，严格执行危险废物转移联单制度。; 符合. - 与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）符合性分析 - 与川办发〔2021〕65号的符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 推动社会办医高质量发展; 构建社会办医差异化竞争优势。推动社会办医在专科设置、发展形态上与公立医院功能互补，大力发展眼科、妇产、儿科、老年、口腔、肿瘤、骨科、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等专业领域，支持社会力量提供多层次、多样化、全病程医疗服务。培育社会办医品牌。支持信誉好、技术优、管理强、后劲足的社会办医疗机构做大做强。发展医疗服务领域专业投资机构、并购基金，扩充优质医疗资源。引入培育优质医疗管理集团，鼓励跨区域办医、连锁办医，打造一批具有竞争优势的社会办医品牌。 鼓励社会资本举办和运营高水平的全科诊所，构建诊所、医院、商业保险机构深度合作机制。强化社会办医管理服务。规范社会办医机构级别类别管理及依法执业监管，深化民营医疗机构评审工作。增强社会办医发展内生动力，深入开展社会办医管理培训、专业技能培训。鼓励公立医疗机构与社会办医疗机构开展合作，探索形成人才、技术、运营等全方位、可持续互助共赢机制。; 本项目为社会民办综合医院，拟开设内科、康复科、超声科、影像科、检验科等科室，主要为达州市达川区德仁疗养康复托老院供养老人提供多层次、多样化、全病程医疗服务。; 符合. 优化医疗服务模式; 改善就医环境与医疗服务。大力开展多学科诊疗、日间服务、医务社工、急诊急救等服务，提高患者就医可及性。; 项目的建设，可改善达州市达川区德仁疗养康复托老院供养老人日间服务、急诊急救等服务，提高患者就医可及性。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）。 - 与《达州市“十四五”卫生健康发展规划》（达市府发〔2022〕11号）的符合性分析 - 与达市府发〔2022〕11号的符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 创新医防协同机制; 完善专业公共卫生机构、综合性医院和专科医院、基层医疗卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制， 全面推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度协作，建立完善人员通、信息通、资源通和相互监督监管制约的机制，推进疾病三级预防和连续管理。; 本项目为民营综合医院，有利于建立完善区域人员通、信息通、资源通和相互监督监管制约的机制。; 符合. 促进社会办医高质量发展; 进一步完善政策，支持社会力量举办非营利性医疗卫生机构，推进非营利性民营医院与公立医院同等待遇。持续深化“放管服”改革、优化营商环境，深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推动“跨省通办”“川渝通办”，营造良好的社会办医环境。支持社会力量在医疗资源薄弱区域和妇儿、康复、肿瘤、老年、护理等短缺领域举办非营利性医疗机构。引导社会力量举办成规模、上档次医院，重点引进肿瘤、心脑血管疾病、肾脏疾病、妇儿、口腔等品牌专科医院。支持高水平民营医院发展，支持通川元达联合医院、达州南方医院、达州骨科医院等现有优质民营医院提档升级，建设培育为三级医院。; 本项目为民营医疗机构，设立床位40张，具有一定规模，主要为达州市达川区德仁疗养康复托老院供养老人提供康复、护理等医疗服务。能够及时为供养老人提供良好的医疗服务，缩短就医时间。; 符合. - 本项目为民营综合医院建设项目，主要为达州市达川区德仁疗养康复托老院供养老人提供康复、护理等医疗服务。符合《达州市“十四五”卫生健康发展规划》（达市府发〔2022〕11号）。 - 与《达州市通川区“十四五”（2021-2025年）卫生健康事业发展规划》的符合性分析 - 根据《达州市通川区“十四五”（2021-2025年）卫生健康事业发展规划》，该规划提出：严格落实全区“三层架构”城镇体系，统筹考虑市民健康需求，构建布局合理、功能互补、密切合作、运行高效的整合型医疗服务体系。完善公立医院、基层医疗卫生机构以及社会办医之间的分工协作机制，整合各级各类医疗服务机构的服务功能，为群众提供系统、连续、全方位的医疗服务。科学规划设置儿童、精神、妇产、肿瘤等专科医院，重点加强康复、老年病、长期护理、慢性病、临终关怀等接续性医疗机构建设。 - 积极引导社会力量办医。按照每千常住人口1.5张床位对社会办医进行总量和结构控制，在不突破医疗机构设置规划的前提下，取消对社会办医具体数量、类别和地点等限制。鼓励社会力量兴办二级以上妇儿医院、康复医院、精神病院、肿瘤医院、老年病医院、护理院、临终关怀医院等医疗机构，以及美容等高端医疗、第三方医学检验机构等新型业态。鼓励社会力量兴办中医类专科医院、中医备案诊所。 - 本项目为民营综合医院，拟设立住院床位40张。项目建成后，主要为达州市达川区德仁疗养康复托老院供养老人提供康复、护理等医疗服务，能够及时为供养老人提供日间服务、急诊急救等服务，提高患者就医可及性。符合《达州市通川区“十四五”（2021-2025年）卫生健康事业发展规划》的要求。 - 与达州市城市总体规划（2011～2030）符合性分析 《达州市城市总体规划（2011-2030）》（2015审视和完善版）于2015年7月经省住建厅（受省人民政府委托）批复。根据该规划第21条 社会发展目标：逐步健全城乡社会保障体系，进一步完善文化教育、医疗卫生等公共设施建设，做到公共服务设施与基础设施向农村延伸，切实提高城乡居民的收入和生活质量。 公共服务设施的数量、种类、规模以及布局，应当遵从“区域规划最佳、设施配置最优、服务效率最高、资源效益最大、覆盖面最广”的要求，从满足人民群众的生活需求出发，因地制宜，整合资源，促进区域公共服务设施合理配置，提倡区域共建共享，集中集约，避免重复建设。其中一级城市公共服务设施配置中的医疗卫生设施包括：综合医院、各种专科医院、妇幼保健院、疾病预防设施、诊所、保健所、卫生站。 本项目位于通川区凤凰山路688号C栋，位于《达州市城市总体规划（2011-2030）》（2015审视和完善版）范围内，租用房屋属于社会服务用房，项目建设医院，主要为达州市达川区德仁疗养康复托老院供养老人提供康复、护理等医疗服务，能够及时为供养老人提供日间服务、急诊急救等服务，符合该房屋的社会服务性质。因此，项目建设符合《达州市城市总体规划（2011-2030）》（2015审视和完善版）。 - 与《达州市国土空间总体规划(2021—2035年）》符合性分析 《达州市国土空间总体规划(2021—2035年）》中提出：完善公共服务体系 构建六级基本型公服体系按照“中心城区-县（市)城区-中心镇-一般镇-中心村-—般村”六级差异化配置行政服务、公共教育、医疗卫生、公共文化、体育健身、养老服务、社会福利、粮油保障等公共服务设施。 本项目为医疗机构建设项目，属于公共服务体系中的医疗卫生行业，主要服务德源云尚康养中心供养对象，能够极大地缓解德源云尚康养中心供养对象的就医问题，更好地满足供养对象的医疗服务需求。因此项目建设与《达州市国土空间总体规划(2021—2035年）》是相符的。 - 选址的合理性分析 - 外环境关系 - 项目选址于达州市通川区凤凰山路688号C栋，租用房屋所有权属达州市通川区民政局，该房屋最早为“达州市通川区（凤凰山）社会福利院”，后为达州市达川区德仁疗养康复托老院运营的“德源云尚康养中心”，现闲置。根据现场踏勘，该栋楼共5层，目前为闲置状态。本项目拟全部使用，建设“达州君睿康养医院”。 根据调查，达州市达川区德仁疗养康复托老院占地37亩，位于达州凤凰山公园内，共有A、B、C、D四栋建筑，A栋为办公、餐饮、医护及多个功能活动区，B、D栋为供养区；C东为本项目使用房屋。C栋北面为D栋，距离约6m；东面为休闲广场；广场以东为下山陡坡面，坡上植被茂密；东南面依次为消防水池、管理用房（E栋）、B栋、A栋，距离分别约为10m、12m、36m、83m，进出大门位于A栋东面，进出道路从AB栋东北面逐渐上坡至C栋（本项目用房）东面的休闲广场；南面、西面为上山陡坡，坡上植被茂密；南面山坡上约15m为德源云尚康养中心的管理用房。 项目区（C栋）周围50m范围内主要为“德源云尚康养中心”的B栋、D栋及管理用房（E栋），无其他敏感目标；周围200m的环境敏感目标主要为凤凰山公园内的住户及商户，主要分布在东南面、西南面、西面，距离在120~200m；周围500m的环境敏感目标主要为南面的通川区第十四小学（380~420m），东南面、南面白岩寺社区的居民（300~500m），东南面、南面东北面的酒店、农家乐、商户等（350~500m）。凤凰山公园内距离项目区较近的景点有西北面的红军亭，距离约260m；东面的元稹纪念馆，距离约285m等。 - 达州凤凰山公园简介 - 达州凤凰山公园位于达州市北面凤凰山南麓，面积最高峰海拔高度为756米，因其群山似凤凰而得名。它是一座山林风景城市公园，由盆景园、北岩寺、二龙潭、人工湖、长廊、亭阁、碑林、植物园、巴秀园、枫叶林等风景片组成，园内林木苍翠，园亭相依，楼阁星罗，雕檐画栋，环境幽雅，是达州市面积最大的城市公园，是达城人“元九登山节”的主要场所。主要有凤凰楼、凤凰亭、红军亭、送君亭、元稹纪念馆、元稹文化广场、六相广场、巴人文化广场、拜月台、凤仙池、西圣寺以及星级农家乐等景点，是游客休闲、观光、娱乐、健身，领略佛教文化、六相文化、巴人文化、红军文化和民间民俗文化的佳山宝地。 - 根据《凤凰山公园（一期）控制性详细规划》，凤凰山公园（一期）位于达州市北部，地处凤凰山境内，呈不规则椭圆形。北至北部山脊、达万铁路，南至凤凰山路，东至塔石路，西至凤凰山北路，规划用地总面积约209公顷，其中城市建设用地202.07公顷，规划居住人口0.4万人，功能定位为集康体健身、旅游服务、生态居住等功能为一体，以元九登高和植物园为主题的公园。凤凰山形象定位为达州城市绿肺，城市后花园，依托凤凰山良好的自然和区位条件，作为市民休闲、健身的好去处，从而实现山、城一体化发展，并针对外地游客将凤凰山打造成为达州城市会客厅、高品质旅游度假区。 - 主要景点介绍： - 凤凰亭伫立在凤凰山东北断头岩壁之上，在青松翠柏的掩映之下，显得峻秀而清朗。亭成六角形状，六根红色的亭柱上，分别悬挂着耐人玩味、镌刻的对联或题刻。修葺一新的凤凰亭，真可谓是雕梁画栋，令人赞赏。 - 红军亭屹立在凤凰山之颠，为四层楼阁式方亭，总高33米，顶端树一个高2米的发光红五星，亭匾由张爱萍将军题写。红军亭是达州人民为纪念红四方面军1933年攻占达城于1982年第一次修建，于2006年重新扩建了红军亭。它是达城最醒目的标志性建筑之一，是市民在游山娱乐中缅怀革命先烈、弘扬爱国主义精神的场所，它是人们心目中英雄的丰碑，它更是当年红军在达州英勇征战的历史见证。 - 元稹纪念馆坐落在凤凰山半山腰，面对达城，背靠大山。纪念馆主体建筑为二层仿唐风格，配以2000平方米的广场和青石石梯、浮雕护栏，整个纪念馆简洁而大气，令人耳目一新。元稹纪念馆里有元稹塑像和元稹贬谪达州之时创作的震古烁今的长篇叙事诗《连昌宫词》。纪念馆主展区---元稹遗韵：元稹传略、元稹的文学成就、元稹与通州、元稹的影响与传承。 - 凤凰楼坐落于凤凰山之巅，于2009年2月2日落成，占地面积9751平方米，由凤凰楼、文化广场、仿古六角亭和艺术回廊构成。凤凰楼共6层，高39米，以元九登高为主题，取意唐代宫灯，寓意太平盛世、国运昌盛。整座楼造型别致、风格独特，以明亮的中华红为主色调，将雕塑艺术和建筑艺术有机结合。 - 西圣寺位于凤凰山西麓边，寺庙依山建筑，雄伟壮观，建筑面积3500余平方米，占地百余亩。西圣寺始建于明朝万历三十五年(1607年)，清嘉庆六年(1801年)扩建。是达城8景之一，民国后于其地兴办军事学校，1958年改建为达二中，1996年在原址后侧荒坡上重建，整体规划按十方丛林建设，现已建成大雄宝殿，高3层23米，长30米，宽20米，殿内供缅甸汉白玉释迦像高约4米，重12吨，为全国最大的整体玉石像，18罗汉、24诸天、华阳3圣，各俱神态，栩栩如生，汉白玉观音像高近3米，重达6吨，吸引着无数的礼佛敬香之客，西圣寺因地势高，达城之外几十里之遥，都可见其雄伟壮观。 - 巴人文化广场位于凤凰山景区南部，广场突出休闲、人文、自然、文化居住等主题内容，供市民游览、观光、锻炼、休闲。该工程于2012年5月开始建设，2013年2月向游客开放。巴人文化广场以“汉风”为主题，规划设计结合了当地地形地貌和巴人文化特色，充分体现达州的城市品位和文化品位。广场结合凤凰山体周边景观，把文化、景区和城市紧密融合，突出巴人文化特色，构建人与自然的和谐统一。广场内分为休闲主题、人文主题、商业主题、自然主题、文化休闲主题、居住主题等六大主题内容，并严格分区。 - 六相广场位于凤凰山北路，地势平缓，北依苍翠凤凰山，南临脚下新达州，从达巴路口上凤凰山公路，过了黄桷树即到。“六相”是指唐宋时期，先后在达州（古时称通州）为官的李峤、李适之、韩晃、刘晏、元稹、张商英。而此六人在达州为官之后的仕途皆达相位。为了纪念和表彰诸位在达州作出的贡献，在此凤凰山腰修建的纪念广场，并造像立碑，供世人所瞻仰和缅怀！ - 北岩寺是修建得最早又离老城稍远的寺，大约建于北宋中期（公元980年左右），位于凤凰山的半山腰，是凤凰展翅的“左腋窝”。其前身是观音庙，庙里供有大慈大悲的观音菩萨。寺殿宇楼阁，金碧辉煌，殿层重叠，远观其形寺内三界菩萨千尊，座座雕塑精美，栩栩如生；四壁名画珠连，色彩鲜艳，含有历代神话、传说，如：女娲补天、大禹治水、天马行空、老龟送经、斗牛驮宝、嫦娥奔月、二十四孝、十八罗汉等。 - 上述这些景点的建筑均属于具有保护意义的建筑或文物古迹 - 选址合理性分析 - ①项目租用闲置的商业房屋建设，不新增占地。该房屋原使用能能为社会服务用房，现作为服务德源云尚康养中心的配套医院，能充分发挥其价值。 - ②项目建设影响区范围不涉及特殊环境敏感目标。项目建设区属于城市建成区，属于城市休闲公园范围内，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田、饮用水源地保护区等特殊环境敏感目标。结合达州市通川区东城街道北岩寺社区出具的《证明》，项目在达州市通川区东城街道北岩寺社区辖区内，不属于达州市风凰山公园管辖范围。 - ③项目建设与周围环境相协调。本项目为医院类项目，本身也属于环境敏感目标，根据调查，项目建设区周围是以休闲、居住、商业服务、学校、行政办公等为主的区域，项目所在地大气环境质量较好，区域没有工厂及其他污染较大的废气排放源和噪声污染源，环境较为安静，外环境对项目运行影响很小。项目运行期间，对外环境的主要污染为噪声、废水，通过设置专用的设备房间，建设废水处理站，对周围环境的影响很小，属于环境可接受程度。 - ④本项目租用独栋闲置用房建设，位于德源云尚康养中心内部，有利于康养中心老人就医看病。同时，与其他楼栋等也相对独立，不相互交叉，不会影响周围康养中心用房的使用功能。 - ⑤项目所租用房屋已有专门的污水收集管道，本次可利用该栋楼已有污水管道收集，全部截流排至本项目建设的废水处理站，处理后再利用原有的污水管道排放，不会影响周围楼栋废水的正常排放。 - ⑥项目建设地交通便利，周围配套完善。交通比较便捷，周围给排水管网、供电等城市基础设施较为完善且均有保证，能够满足项目建设的需要。 综上分析，本项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | - 项目由来 达州市通川区（凤凰山）社会福利院位于达州市凤凰山路688号，占地37亩，建筑面积7300余平方米，有A、B、C、D四栋建筑。根据达州市通川区人民政府东城街道办事处出具的《房屋使用权证明》、达州市通川区东城街道北岩寺社区出具的《证明》，均明确该房屋产权属于通川区民政局所有。该房屋建筑于2019年6月3日通过“公建民营”出租给达州市达川区德仁疗养康复托老院。达州市达川区德仁疗养康复托老院随后对院内的建筑进行了维护完善，包括内外装修、庭院绿化、氛围营造、设施配置、平台建设和人员培训等，维护后设有200余个房间300余张床位，由其控股公司达州德源云尚养老服务有限公司以“德源云尚康养中心”名义对外营运。运营后，A栋为办公、餐饮、医护及多个功能活动区，B、C、D栋为供养区。德源云尚康养中心投入使用后，主要供养中心城区“三街两镇一委”特困人员和代养社会老人，中心推行“医养结合”养老服务模式，为供养老人提供生活照料、医疗康复、专业护理和文化娱乐等合法服务；同时承担政府兜底职责和社会公共服务职能，在确保中心城区“三办两镇一委”失能、失智等特困供养对象养老需求的基础上，向全区失能、失智和高龄社会老年人开放。2020年~2022年疫情期间，德源云尚康养中心多次被政府返租作为临时隔离点，期间德源云尚康养中心建设了单独的废水处理一体化设施（现闲置未运行）。目前德源云尚康养中心废水经化粪池收集后直接排入附近市政管道。 为促进医养结合，满足达州市达川区德仁疗养康复托老院供养人员的就医需求，经达州市达川区德仁疗养康复托老院申请，达州市通川区民政局同意将C栋（面积：1680平米）作为养老机构新建医院使用。 为提供高质量、专业的医疗服务，达州德源云尚养老服务有限公司股东、法定代表人唐宗仁全资成立了达州君睿中医医院有限公司，以方便养老机构配套医院的建设和运营。达州德源云尚养老服务有限公司达州君睿中医医院有限公司为同一法人。达州市达川区德仁疗养康复托老院与达州君睿中医医院有限公司法定代表人唐宗仁签订了《房屋使用协议》，将位于四川省达州市通川区凤凰山路688号C栋（面积：1680平方米）的房屋提供给达州君睿中医医院有限公司建设医院。随后，达州君睿中医医院有限公司取得了《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2409-511702-04-01-237326】FGQB-0621号。根据该备案表，达州君睿中医医院有限公司规划建设床位40张，配备CT、彩超、DR、心电检测、心电监护、集中供氧、生化检测等相应的医疗设备，打造办公智能化和信息化的康养医院。满足达州市达川区德仁疗养康复托老院供养老人的医疗服务需求，能大大缓解托老院供养老人的就医难问题，项目的建设符合医疗产业发展需要。 本项目为综合医院新建项目。属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“Q8411 综合医院”类别，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十九、卫生 84”类别中108条“医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”类别，项目设置床位40张，按要求应编制环境影响报告表。 - 建设内容及规模 （1）项目楼层科室设置情况 本项目租用的C栋建设，共5层，总面积约1680m2。医疗功能单元划分及楼层分布汇总详见下表。 - 项目楼层科室设置情况一览表 序号; 楼层; 主要功能; 建筑面积; 备注. 1F; 接待大厅（1间）、挂号/收费室（1间）、药房（1间）、DR室及操作间（1间）、CT室及操作间（1间）、生化检验室（1间）、超声检验室（1间）、危险废物暂存间（1间）、柴油发电机房（1间）等; 约370m2; 功能科室. 2F; 四人间病房（4间）、库房、卫生间、浴室等; 约330m2; 内科. 3F; 二人间病房（1间）、四人间病房（2间）、药品房（1间）、护士站、浴室、卫生间等; 约330m2; 内科. 4F; 二人间病房（5间）、浴室、卫生间等; 约330m2; 康复科. 5F; 行政办公室、医生办公室、医保办公室、会议室、机房、卫生间等; 约320m2; 办公区. （2）建设内容 ①科室及床位：本项目开设内科、康复科、检验科、超声科等，配套建设CT、彩超、DR、心电检测、心电监护、集中供氧、生化检测等其他辅助科室，设置床位40张。 ②病人量：本项目设置床位40张，预计年接待量住院病人约3000人；项目区不设门诊，需要门诊的病人，由医护人员到德源云尚康养中心房间服务，预计年上门服务病人约3000人。 ③建设内容：本项目租用已建房屋建设，该房屋原为达州市通川区（凤凰山）社会福利院，现为达州市达川区德仁疗养康复托老院开办的德源云尚康养中心，因疫情期间作为临时隔离点，目前房间内有部分遗留的病床等设施。项目建设内容主要为室内装修及配套的办公、消防、污染物治理设施等。 本项目不设传染科、不设牙科等。项目区内不设锅炉、不设浆洗房、不设食堂（依托A栋已建食堂）和宿舍。项目不设置临终关怀科室及病房、不设置太平间，若需设置则应获得房屋产权单位（达州市通川区民政局）、达州市达川区德仁疗养康复托老院、达州德源云尚养老服务有限公司的书面认可书。本项目辐射装置主要有医用CT、DR室等，需委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价，并通过审批后开展相关的工作。本项目本次环评对此不做评价。 项目组成及可能产生的环境问题见下表。 - 项目组成及可能产生的主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题. 施工期; 营运期; 备注. 主体 工程; 租用房屋面积约1680m2建设，开设内科、康复科以及辅助的检验科、超声科等，配套建设CT、彩超、DR、心电检测、心电监护、集中供氧、生化检测等其他辅助科室，设置床位40张。; 施工废气、废水、噪声、固体废物等; 废气、废水、噪声、固废; 新建. 辅助 工程; 空调系统：不设中央空调，采用分体式空调; 噪声; 新建. 器械消毒：设1台电能高压蒸汽消毒锅; /; 新建. 供氧：外购成品氧气罐，专用房间暂存，不涉及制氧、集中供氧; /; /. 公用 工程; 供电系统：包括照明、电力、综合布线系统等，供电为市政电网；项目区域已有双电源接入，无需设备用发电机; 噪声; 新建. 供热：不设置锅炉房，项目消毒用蒸汽采用电加热蒸汽锅，热水供应为电热水器; /; 新建. 换气：不设置集中式的换气系统和新风系统，各房间、病室安装分体式空调，采取开窗自然通风; 噪声; 新建. 供水系统：由附近市政给水管网接入; /; 利旧. 排水系统：实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；污水经管道单独收集后进入污水处理站处理达标后，排至市政污水管网; /; 利旧. 环保 工程; 废气 处理; 医疗废气：加强院区及各房间内部通风换气; 噪声; 新建. 废水站恶臭：化粪池采用成型密封设备，污水处理设施采用一体化设备，一体化设备地下式建设，地面种植绿化，并预留检查口（加盖封闭）；检查口周围定期喷洒生物除臭剂; 噪声; 新建. 医疗废物暂存间废气：医疗废物设置专用容器密封收集，医疗废物低温储存，减少病菌滋生，同时配备紫外灯和消毒液喷洒设施，加强经常通风换气; 噪声; 新建. 柴油发电机废气：发电机房安装机械通风系统，废气引至室外排出; 噪声; 新建. 废水 处理; 检验室酸碱废水：在检验室内设专用容器收集中和至中性后，排入自建的污水处理设施处理; /; 新建. 医疗废水和生活污水：建设污水处理站1座，采用一体化的设备，工艺为“化粪池+格栅+厌氧池+接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒”工艺，设计处理能力10.0m3/d；检验室废水在检验室预处理后再排入废水处理站；废水处理站处理后排至东南已有的市政污水管网; 噪声、恶臭、污泥; 新建. 噪声治理; 产噪设备安装减振垫；废水站风机等安装消声器、柔性接口等；废水站水泵等置于一体化设备内；设备定期检查、维修；建筑隔声；加强对来院病人的引导等; /; 新建. 固废 处置; 医疗废物：与生活垃圾分开收集，再一层北面设置医疗废物暂存间（面积约8m2），项目产生的医疗废物每天及时转运至医疗废物暂存间，暂存间采取“六防”措施并设置警示标志，定期委托有资质的单位处置; 恶臭、环境风险; 新建. 检验废液：检验室设置专用储存容器暂存，定期转运至医疗废物暂存间储存，最后交由有资质的单位处理; 环境风险; 新建. 生活垃圾：各科室、办公室、病房等分别设生活垃圾收集桶，与医疗废物分开收集，及时送至附近生活垃圾收集点，由环卫部门负责清运处置; 恶臭; 新建. 一次性输液瓶（袋）：属于一般固废，收集后委托专门的处置单位处理; /; 新建. 污水设施的污泥：属于危险废物，定期清掏消杀后委托有资质的单位处理，纳入危废管理; 恶臭、环境风险; 新建. 办公及生活; 办公; 办公区设置在5F，各层设置医生办公室、护士站等; 固废、废水; 新建. 生活; 不设置食堂、餐厅和住宿，依托A栋已建食堂; /; 依托. - 公用工程 （1）给水：项目给水水源为市政水源，水质满足生活饮用水水质标准。 （2）排水：项目排水采用雨污分流体制排水。雨水依托已建设施排入市政雨水管网。医疗废水和生活污水通过自建管网收集后，排入自有污水处理设施，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相应排放限值要求后，经管道排入南面已有的城市污水管网，由城市污水管网排入达州市鲜家坝污水处理厂集中处理后，再达标排入州河。 （3）供电：本项目电源由市政供电电网，能够满足项目用电需求。 - 主要原辅材料及能源消耗情况 本项目建成投入使用后，其主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 主要化学成分. 主要 原辅 材料; 各类药品; 若干; 医药公司外购. 一次性静脉血样采集针; 2000个. 一次性采样器; 7000个. 肝功生化试剂; 600盒. 血脂生化试剂; 600盒. 糖代谢生化试剂; 600盒. 医用防护面罩; 600个. 一次性输液器; 12000个. 一次性PE手套; 1000个. 橡胶医用手套; 300个. 一次性留置针; 1500个. 医用输液贴; 6000个. 一次性注射器; 16000个. 纱布; 50kg. 耦合剂; 300个. 导电膏; 300个. 心电电极; 1400个. 一次性口罩; 3000个. 灭菌医用棉签; 2000盒. 废水站用絮凝剂; 0.2t; PAM、PAC. 废水站用消毒剂; 0.2t; 次氯酸钠消毒液. 乙醇; 3000瓶; C2H5OH. 消毒剂（“84”消毒剂）; 810瓶（100mL/瓶）; 次氯酸盐. 消毒剂（碘伏类）; 200瓶; 碘、聚乙烯吡咯烷酮. 含氯消毒液; 3000mL; Cl. 泡腾片; 1500片; /. 生物除臭剂; 12瓶; /. 能耗; 自来水; 4818m3; 自来水公司; H2O. 电; 4万度; 当地电力公司. - 主要设备及参数 - 项目主要设备及参数表 序号; 设备名称; 单位; 单位; 备注. 心电图机; 台; 1. 台式彩超; 台; 1. DR机; 台; 1. X光照片机; 台; 1. 全自动五分类血球分析仪; 台; 1. 血常规震荡仪; 台; 1. 离心机; 台; 1. 尿液分析仪; 台; 1. 血球计数仪; 台; 1. 全自动生化分析仪; 台; 1. 普通黑白超声诊断仪; 台; 1. 彩色多普勒超声诊断仪; 台; 1. 全自动血凝仪; 台; 1. 高压灭菌锅; 台; 1. 电解质分析仪; 台; 1. 试剂保温箱; 台; 1. 水浴箱; 台; 1. 加样枪; 台; 1. 心电监护仪; 台; 5. 抢救车; 台; 1. 负压吸引器; 个; 1. 推车; 个; 3. 轮椅; 个; 5. 电子血压计; 个; 2. 显微镜; 台; 1. 病床; 把; 40. 一体化废水处理系统; 套; 1; 含消毒加药装置. 分体空调; 台; 若干. 柴油发电机; 台; 1. - 劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员约50人，其中卫生技术人员35人，管理人员与其他运营人员15人。 工作制度：全年工作日为365天营业，每天工作24小时，三班制。 - 水平衡分析 - 用水情况分析 - 本项目不设置食堂，无食堂用水；不设置洗衣房，被服清洗全部外委清洗，无洗涤用水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中相关行业的推荐值，结合同类医院的用水情况，确定项目用水环节分配及废水产生情况统计见下表。 - 项目用水量及废水产生量估算表 类别; 用水对象; 单位数量; 用水量标准; 最高日用水量（m3/d）; 排污系数; 日排水量 （m3/d）; 备注. 住院区; 住院病人（含治疗、陪护废水）; 40床位; 300L/床位·d; 12.0; 0.8; 9.6. 小 计; －; 12.0; /; 9.6. 未预见水和漏失水; 按以上用水量的10%计; 1.2; 0; 0; 不计排水. 合计; －; －; 13.2; 9.6. 综上分析，项目运营期的总用水量为13.2m3/d（4818.0m3/a），废水排放量为9.6m3/d（3504.0m3/a）。由于院区较小，无单独的门诊区、生活区等，因此设计将医疗废水和生活污水统一收集。 - 水平衡图 住院病人 损耗0.24 12.0 13.2 1.25 未预见用水 蒸发、渗透 城市 自来水 9.6 化粪池 市政污水管网 达州市鲜家坝污水处理厂 达标排放 9.6 9.6 9.6 一体化设备 - 项目水平衡图（单位：m³/d） - 平面布置情况 根据现场踏勘，项目租用房屋位于凤凰山路688号C栋，原为达州市通川区（凤凰山）社会福利院，2019年6月3日通过“公建民营”出租给达州市达川区德仁疗养康复托老院，开办了“德源云尚康养中心”。2020年~2022年疫情期间，德源云尚康养中心多次被政府返租作为临时隔离点，目前该房屋闲置。项目使用的C栋房屋共5层，根据项目设计方案，各层平面布置介绍如下： 1F：主要为检验科。主要设置为接待大厅、检验室、收费室、药房等。接待大厅进出大门设置于东面，接待大厅北面为药房、超声检验室；南面东侧为收费室和生化检验室，南面西侧为通往2层的楼道、电梯等（另外在房屋外北面设置1个上下楼道）；接待大厅东面为DR、CT等放射检验室。电梯井东面设置为柴油发电机房，DR室北面设置为医疗废物暂存间、一般固废收集间和氧气瓶储存间等。废水处理设施拟设置在租用房屋南面的绿化带下，地埋式安装。 2F：主要为内科病房。病房布置在西面，共设置4间病房，病房东面为消防通道。由北向南依次为上下楼道、库房、4人间病房4间、过道、浴室、开水房、卫生间等；东南角为电梯间和上下楼道。 3F：主要为内科病房。病房布置在西面，共设置3间病房，病房东面为消防通道。由北向南依次为上下楼道、2人间病房1间、4人间病房2间、护士站、药品间、过道、浴室、开水房、卫生间等；东南角为电梯间和上下楼道。 4F：主要为康复科病房。病房布置在西面，共设置7间病房，病房东面为消防通道。由北向南依次为上下楼道、2人间病房7间、过道、浴室、开水房、卫生间等；东南角为电梯间，西南角为上下楼道。 5F：主要为办公房。中间设置办公室5间、会议室1间，四周均为消防通道。南面消防通道南侧为卫生间、机房等；东南角为电梯间，西南角、西北角均为上下楼道。 项目一楼主要设置为接待大厅、检验室等，便与病患就诊；办公区集中设置在5层，可减小办公对病患的影响，同时在3层设置护士站有利于对2~4层病房的照顾。 项目医疗废物暂存间设置在一层北端，各科室的医疗废物收集后每天及时转移至该暂存间，定期由有资质单位收集处理，暂存间设置由独立的进出门，与周围居民楼出入口不相交叉，便于对外转运，避免与其他交叉感染。废水处理设施设置在一层南面绿化带下，地埋式安装，便于收集各层卫生间（均设置在南端）的废水，通过重新布设管道，可将项目用房的废水全部收集进入到一层废水处理站。 项目通过合理布置，南北两端均设置上下楼道，方便病患上下；人流畅通便捷，可以做到人流、物流分流。项目总体布置功能合理、流线清晰；联系紧密，流程便捷。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 本项目租用已建房屋建设，不涉及土建施工。施工期主要为室内装修和设备安装等。施工期的产污工艺流程及产污位置如下图。 设备安装 室内装修 工程验收 投入营运 噪声、固废 废气、噪声、固废、废水 - 施工期工艺流程及产污环节图 （2）产污环节 废气：主要为室内装修异味及少量的材料装卸的粉尘。 废水：主要来源于各种设备的清洗废水和施工人员的生活污水等。 噪声：主要来源于室内装修的施工噪声。 固体废物：主要有装修废弃物、废弃包装材料以及施工人员的生活垃圾等。 - 营运期工艺流程简述 （1）工艺流程简述 本项目是专为德源云尚康养中心供养人员服务的医疗机构，项目不设置门诊，需要进行简单药物治疗的病患通过养老管理系统在线通知医生上门问诊。需要住院的病人或仪器检查的病患则到医院就诊。就诊程序一般为挂号、诊断、住院治疗、复检、出院等。 项目运行流程见下表。 - 营运期工艺流程及产污环节示意图 就医流程介绍： 挂号：就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。 诊断、检验：医师在门诊室内（检查室）根据患者对病情、过往病史等的描述进行初步诊断，再根据初诊结果对患者进行抽血、体液、血压、心电图、彩超、DR等检查、检验来进一步诊断。过程中无含重金属等试剂、材料的使用。 住院、治疗：根据检查结果进行对症治疗，需住院治疗的患者转至病房区观察、休息，无需住院的患者诊断后或拿药后离开。 复检出院：经过一定时间治疗后，通过再次检查诊断达到出院标准的，则开具出院证明，办理出院手续。 说明：本项目不设传染病科，没有传染病病源，正常情况直接挂号进行就诊；若发现携带传染病病源的病人及时向当地疾病预防控制中心等主管部门报告，通知将其接走。 （2）产污环节 废气：根据设计资料，本项目院区不设置锅炉，不产生锅炉烟气，不设置食堂（依托A栋已设食堂，食堂配套安装了抽油烟机，油烟采取“集气罩收集+油烟净化器”处理后屋顶排放，满足环保要求），因此本项目不考虑食堂油烟。热水供应为电热水器。项目运行过程中废气污染物主要是医疗废气、污水处理的恶臭气体等。 废水：项目建成后涉及放射科单独评价，本次不包括核评价。影像科照片采用数码成像，无废显影液产生。项目不设置牙科，不涉及含汞废水。项目医务人员的工作服、床单等全部外包给专业的洗衣公司清洗。检验、病理分析采用新型血球仪，使用SLS方法取代氰化物检验方法，不涉及含氰废水；采用次氯酸钠替代原重铬酸钾、铬酸、铬酸钾等化学品，不涉及含铬废水；不涉及使用氧化汞、硝酸高汞、硫氰酸高汞等剧毒试剂。因此，项目废水主要包括医疗废水、生活污水和检验室的酸碱性废水。 噪声：本项目不设置中央空调，营运期噪声主要产生于通风设备、水泵、分体式空调、柴油发电机等设备运行产生的噪声；另外进出人员产生的社会生活噪声。 固体废物：分为一般固废和危险废物。一般固废包括一次性输液瓶（袋）和医院医护人员的生活垃圾。危险废物主要为各类医疗废物、检验室废液、污水处理系统污泥等。 |
| 与项 目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建，租用空置的房屋建设，因此无原有的环境问题。 根据调查，项目租用房屋原为达州市通川区（凤凰山）社会福利院，占地37亩，建筑面积7300余平方米，有A、B、C、D四栋建筑，2019年6月通过“公建民营”出租给达州市达川区德仁疗养康复托老院，建设了“德源云尚康养中心”，设有200余个房间300余张床位，A栋为办公、餐饮、医护及多个功能活动区，B栋、C栋、D栋为供养区，由于供养人员较少，C栋一直闲置。 根据现场调查，C栋房屋内有部分康养床铺、活动室桌椅等设施，将在本次建设中得到处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状及评价 - 达标区判定 根据达州市生态环境局官方网站发布的2024年1月18日发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，2023年达州市主城区环境空气质量达标率为90.1%，同比下降3.9%，全年达标天数329天，同比减少14天，其中空气质量优148天，良181天，轻度污染23天，中度污染9天，重度污染4天。由于项目位于达州市通川区，因此，评价采用2023年通川区环境空气质量进行评价。 2023年达州市通川区SO2年平均浓度为9μg/m³，同比上升1.0mg/m³，上升幅度为12.5%；NO2年平均浓度为33μg/m³，同比无变化；CO浓度为1.4mg/m³，同比上升0.2mg/m³，上升幅度为16.7%；O3浓度为124μg/m³，同比上升6μg/m³，上升幅度为5.1%；PM2.5年平均浓度为31μg/m³，同比上升1mg/m³，上升幅度为3.3%；PM10年平均浓度为56μg/m³，同比上升8μg/m³，上升幅度为16.7%。2023年达州市通川区环境空气质量达标率为89.9%，同比下降3.5%，达标天数全年328天。其中空气质量优145天、良183天、轻度污染23天、中度污染8天、重度污染4天。 - 2023年达州市通川区环境空气质量达标判定表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00%; 0; 达标. NO2; 33; 40; 82.50%; 0; 达标. PM10; 56; 70; 80.00%; 0; 达标. PM2.5; 31; 35; 88.57%; 0; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1.4mg/m³; 4mg/m³; 35.00%; 0; 达标. O3; 日最大8h评价浓度的第90百分位; 124; 160; 77.50%; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域为环境空气质量达标区。 - 特征污染物监测 根据项目特点，对项目的特征污染物（H2S、NH3、臭气浓度），本次评价期间对项目所在区域进行了现场采样检测。在项目拟建废水处理站处设置了1个采样点，连续采样3天。监测信息及结果见下表。 - 环境空气补充监测结果表 监测点位; 监测项目; 监测结果. 2024.10.9; 2024.10.10; 2024.10.11. 项目拟建废水处理站处; 氨（mg/m3）; 0.12; 0.09; 0.17. 硫化氢（mg/m3）; <0.001; <0.001; <0.001. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10. - 环境空气质量评价结果 监测点位; 评价因子; 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率; 评价标准. 项目区下风向; H2S; <0.001; <10; 0; 0.01 mg/m3. NH3; 0.09~0.17; 85; 0; 0.20 mg/m3. 由上表可见，项目所在区域环境空气中项目特征因子H2S、NH3占标率均小于100%。说明项目所在地环境空气质量能够满足相关要求。 - 地表水环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境资料现状优先引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目评价区域的地表水体为州河，接纳项目污水的污水处理厂（达州市鲜家坝污水处理厂）排口下游较近的监测断面为州河白鹤山断面。根据达州市生态环境局发布的月达州市地表水水质月报，区域水质评价结果表如下。 - 项目附近河流（白鹤山断面）近一年水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 时间; 上年 同期; 上月 类别; 本月 类别; 主要污染指标（类别）. 1; 州河水系; 干流; 白鹤山; 县界 (达川区-→渠县); 省控考核评价; 2024.8; III; II; II; /. 2; 2024.7; III; III; II; /. 3; 2024.6; III; III; III; /. 4; 2024.5; III; III; III; /. 5; 2024.4; III; III; III; /. 6; 2024.3; III; III; III; /. 7; 2024.2; III; III; III; /. 8; 2024.1; III; III; III; /. 9; 2023.12; III; III; III; /. 10; 2023.11; III; II; III; /. 11; 2023.10; III; III; II; /. 12; 2023.9; III; III; III; /. 根据上表例行监测结果表明：项目区域地表水能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 - 声环境质量现状监测及评价 达州恒福环境监测服务有限公司于2024年10月9日在项目区周围设有4个环境噪声监测点位，将监测结果与评价标准进行对照，得出评价结果如下表。 - 噪声环境现状评价结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#，项目东界; 2024.10.9; 47; 40; 60; 50; 达标; 达标. 2#，项目东南面B栋; 2024.10.9; 50; 40; 60; 50; 达标; 达标. 3#，项目东南面E栋; 2024.10.9; 47; 40; 60; 50; 达标; 达标. 4#，项目北面D栋; 2024.10.9; 49; 39; 60; 50; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，项目区周边噪声监测点位的环境噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值。 - 生态环境质量现状及评价 本项目位于达州市通川区凤凰山路688号C栋，属于城市建成区范围，区域主要为城市生态系统，且不涉及新增占地。根据现场调查，项目区域不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 总体来看，项目区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 环境 保护 目标 | - 地表水环境 本项目废水经管网排至达州市鲜家坝污水处理厂，最终受纳水体为州河，项目影响范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。地表水环境主要保护州河水质满足《地表水质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。 - 声环境 项目场界外50米范围内声环境敏感目标主要为机关单位、居民小区和商业房。 - 声环境保护目标 序号; 保护目标; 方位及距离; 类别; 规模; 保护级别. 德源云尚康养中心D栋; 北，6m; 机关单位; 150张床; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 德源云尚康养中心B栋; 东南，36m; 150张床. - 大气环境 项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，周围主要为城市居民小区、学校、酒店、城市商业、休闲公园的人群集中区等保护目标。 项目周边大气保护目标与本项目位置关系见下表。 - 大气环境保护目标 序号; 保护目标; 方位及距离; 类别; 规模; 保护级别. 德源云尚康养中心; 北，6m 东南，36m; 机关单位; 300张床; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 住户; 东南，130~170m; 居民; 约5户. 住户; 西南，120~230m; 居民; 约20户. 住户; 西，185~250m; 居民; 约8户. 红军亭; 西北，约260m; 人群集中区; 约350m². 元稹纪念馆; 东，约285m; 人群集中区; 约2000m². 住户; 东北，340~500m; 居民; 约15户. 居民区; 东南，400~500m; 居民; 约10户. 凤鸣阁花园酒店; 东南，约350m; 酒店; 约20间房. 居民区; 东南，300~350m; 居民; 约20户. 居民区; 东南，400~500m; 居民; 约50户. 居民区; 东南，430~500m; 居民; 约20户. 住户; 南，320~400m; 居民; 约6户. 通川区第十四小学; 南，380~420m; 学校; 约6户. 居民区; 南，450~500m; 居民; 约40户. 居民区; 西南，400~470m; 居民; 约10户. - 地下水环境 根据调查，项目场界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 根据现场调查，项目建设区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）。 - 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值 （μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵 阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15 分钟. 其他工程阶段; 250. 营运期不设食堂，无食堂油烟；污水处理站的废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3的排放限值要求。 - 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1%. - 水污染物 执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2的预处理标准值。 - 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 预处理标准值. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 100 100. 7; 悬浮物（SS）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总α(Bq/L); 1. 23; 总β(Bq/L); 10. 24; 总余氯1）2）（mg/L）（直接排入水体的要求）; -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. - 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523－2011)标准； 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类区标准。 - 噪声排放标准限值 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). - 固体废物 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求管理。医疗废物、污泥按危险废物进行处理和处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的规定；清淘的污泥应进行彻底消杀，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表4的相关要求。 - 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及废气总量控制指标。项目产生的废水经自有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入达州市鲜家坝污水处理厂集中处理后达标排入州河。项目废水污染物的总量控制指标纳入达州市鲜家坝污水处理厂已有的总量指标管理。 因此，建议达州市通川生态环境局不对本项目下达总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | - 大气环境影响分析 - 施工作业全部在室内进行，严格落实建设施工工地管理制度。做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。施工过程积极响应《达州市重污染天气应急预案》的相关要求，在施工过程中，如遇到重度污染天气时，应停止建设，减轻对环境的影响。 - 在装饰材料上尽量选择污染较小的材料，少选用油漆类材料；优先采用有绿色标志的环保产品作为装修材料和设备，严格做到建材的无害化（无污染、无辐射等），最大限度地减少有毒有害气体对人体的健康损害；装修阶段和完工初期应加强通风换气，防止甲醛、氨、苯系物、氡等有毒、有害物质超标和放射性物质对人的身体健康造成危害。 - 施工用的建筑材料（如砂石、水泥等）尽量堆放在室内，确需堆放在室外的需要采取覆盖、洒水等措施，并及时清扫地面。施工产生的建筑垃圾要及时转运至当地政府指定的地点处置。 - 装修施工中，对产生的建筑垃圾及时清运，不在房屋外设置临时堆放点；在房屋内临时堆放后，安排运输车辆集中外运处置。建筑垃圾采取人工清运方式装车，对大块建筑垃圾采取人工搬运方式上车，小块建筑垃圾尽量采用编织袋盛装后装车外运。 - 运输车辆通过采取覆盖密闭运输的方式；对项目区出入口、装车作业产生的少量尘土及时清扫，并限制汽车行驶速度。同时合理安排运输时间，尽量选择人流量小的时间段运输。 - 汽车进出项目区的时间短，且汽车数量很少，少量废气将随大气扩散，基本上不会影响该区域大气环境质量。 在施工期间采取有效的环保措施后，施工扬尘及机械废气等对区域环境空气质量不会产生明显的污染性影响。 - 水环境影响分析 施工废水主要来源于各种设备的清洗废水，其主要污染物为SS。施工工人会产生少量的生活污水。 ①场内少量设备清洗废水设置收集桶收集，静置沉淀后全部回用。 ②施工期生活污水利用租用房屋已建的化粪池收集后排至市政管网。 通过采取以上措施后，可避免施工废水对周围环境造成污染性影响。 - 声环境影响分析 施工期主要是机械噪声，主要高噪声设备有空压机等，噪声源的强度在70～90dB(A)。项目施工作业在房间内，且仅为昼间施工，因此仅对昼间噪声进行预测。 - 施工噪声预测结果表 单位：dB(A) 评价点 名称; 源强; 降噪措施及综合降噪效果; 降噪后声级; 衰减 距离; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 院区东界; 70-90; 墙体隔声、减振，10-20; 60-70（综合噪声74.4）; 6m; 58.8; 70; 达标. 院区南界; 墙体隔声、减振，10-20; 6m; 58.8; 70; 达标. 院区西界; 墙体隔声、减振，10-20; 6m; 58.8; 70; 达标. 院区北界; 墙体隔声、减振，10-20; 6m; 58.8; 70; 达标. - 由上表预测结果可知，本项目施工期仅为室内装修，施工活动不会导致边界出现超标。根据调查，项目区北面、东南面为德源云尚康养中心的B栋、D栋，属于康养区，项目施工对其影响预测见下表。 - 项目施工对周围敏感目标的影响预测值 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 达标情况. 北面D栋（-5，+21，+2）; /; 49; 70; 43.3; 50.0; 1.0; 达标. 东南面B栋（50，-40，-3）; /; 50; 70; 27.7; 50.0; 0.0; 达标. 东南面E栋（5，-40，-3）; /; 47; 70; 37.2; 47.4; 0.4; 达标. 说明：1、表中坐标以医院接待大厅进出大门中心（107.494303，31.226337，455）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 由上表预测结果可知，由于项目施工在房间内进行，施工周围敏感点的影响均较小；叠加背景值后，敏感点的噪声预测值54.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准要求。 施工期主要是设备安装噪声和运输车辆噪声，主要高噪声设备有钻机、空压机、切割机等产生的机械噪声源的强度在70～90dB(A)。建议采取以下控制措施： ①加强施工组织和施工管理，合理安排控制施工作业时间，尽量缩短整个施工期。 ②选用先进、噪声较低的环保型施工机械和设备，并及时维修保养，使机器设备处于良好的运行状态；坚持文明施工，降低人为噪声。 ③合理安排工期，尽量做到白天施工，禁止夜间、午休时间施工；对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷。 通过严格的施工管理和落实以上控制措施后，项目施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的相关要求。评价认为，项目施工活动不会对区域声环境质量造成污染性影响。 - 固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和废弃包装材料。 ①施工中，对可以回收利用的（如废钢铁、包装材料等）部分建筑垃圾应尽量集中收集，送到废品回收站回收利用。不能回收利用的建筑垃圾及时运出施工现场，可以外运至当地政府指定的弃土场，不会产生二次污染。 ②施工期少量生活垃圾设置固定的垃圾桶收集，然后由环卫部门定期统一清理，严禁乱堆乱扔。 采取上述措施后，项目施工期的固体废物不会对环境产生不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 · 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 - 源强核算及治理措施 - 医疗废气 病人就医时可能会带入各种的细菌和病毒，可能使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。病人诊疗、住院过程会涉及多种药剂以及消毒剂使用，会使医院空气具有特殊的异味。同时，医务人员和病人住院产生的生活垃圾，会产生异味。 本项目主要采用紫外线杀菌灯和吸顶消毒机对院内空气进行杀菌、消毒；地面等定期采用84消毒液对地面进行消毒，消毒液等散发的异味，对人体和环境空气不会产生危害。医院不设手术室、体液血液检验室等，不会产生检验废气。设置专门保洁人员保持医院内的清洁卫生，不单独设置生活垃圾库，生活垃圾每天由环卫部门统一清运；采取自然通风和加强机械通风，保持医院内空气新鲜。 - 废水站的恶臭 本项目拟自建一套废水处理设施，污水处理设施运行中伴随着微生物、原生动物、菌群等生物的新陈代谢，会产生少量的恶臭废气。恶臭废气为含NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、胺、细菌和大肠菌等多种复杂成分的混合性气体，其中主要为硫化氢、氨。根据相关研究，每处理lg的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目废水站削减BOD5的量为0.175t/a，则NH3的产生量为0.00054t/a，H2S的产生量为0.000021t/a。 根据设计方案，项目的污水处理设施拟采取一体化设备，安装在C栋南面的绿化带下，地下式安装，设备封闭运行，仅留检查口（平时加盖封闭），减少恶臭气体逸散至环境。运行过程中对废水处理设备检查口四周适时喷洒生物除臭剂等措施，同时地面种植对恶臭吸附能力较强的植被，可将臭气对周围大气环境的影响降低到最低程度，恶臭无组织逸散至环境的量很少，不会对康养中心供氧老人的正常生活造成影响。 采取上述措施后，废水处理站NH3、H2S的排放量分别为0.00027t/a、0.0000105t/a。 - 废水站恶臭产生、排放情况 装置; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 年排放时间 h. 核算 方法; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/a; 工艺; 效率 %; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量 kg/a. 废水处理站; NH3; 系数法; /; /; 0.53; 废水处理设施采用一体化设备，安装在专用的房间内，设置排风机引出至市政污水管排放；定期对处理间及处理设备四周喷洒生物除臭剂等; 50; 3.1×10-5; /; 0.27; 8760. H2S; /; /; 0.53; 1.2×10-6; /; 0.0105. - 医疗废物暂存间废气 本项目医疗废物间暂存有一定量医疗废物，可能产生一定量恶臭。危险废物暂存间设置必须符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，恶臭溢出极少。为防止医疗废物在暂存时腐败散发恶臭，项目设计将医疗废物暂存间设在一楼，暂存间内设置空调系统保持室内恒定温度（低于20℃），减少病菌滋生，同时配备紫外消毒灯和植物消毒液喷洒设施，经常通风换气。 - 备用柴油发电机燃烧废气 - 本项目配备有1台备用柴油发电机组，仅停电时应急照明等使用，燃料采用0#柴油。由于项目地供电网络完善，供电设施运行正常且稳定，停电的情况很少发生，发电机仅在停电的情况下为一级用电负荷提供备用电源，因此，项目柴油发电机的启用次数不多。 - 项目柴油发电机组安装于一层专用的设备房内，发电机房配置一个小型的储油间，柴油储量不应太大，备用量以发电机1次（约6h）用量为准，待用完之后及时补充。备用发电机房与储油间共同采用机械通风，排风机选用防爆风机，燃烧废气经自带消烟除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度要求后由排气筒排放。发电机房内保持着良好的通风性。同时备用发电机仅用作备用电源，年使用时间较少，使用清洁的0#柴油作为燃料，采用上述措施后发电机废气能够做到达标排放。 - 项目备用发电机组使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物CO、HC、SO2、烟尘、NOx等污染物均可做到达标排放，对周围环境影响较小。 综上，项目采取上述措施后，营运期各环节产生的废气对周围环境影响均较小。采取的措施经济合理、技术可行。 - 废气排放情况 - 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产线名称及编号; 主要生产单元; 产污设施编号; 产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 其它信息. 1; 病区; 患者诊治; /; 检验、治疗、通风换气等; 药水异味; 无组织; /. 2; 废水站; 污水处理; MF0001; 污水处理; NH3、H2S; 有组织; /. 3; 医疗固废暂存间; 暂存间; /; 医疗废物暂存; 带菌废气; 无组织; /. 4; 备用发电机; 柴油发电; MF0003; 柴油发电; 烟尘、NOx、THC、SO2; 无组织; /. - 大气污染物无组织排放表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污 环节; 污染物 种类; 主要污染防治 措施; 排放标准; 其他 信息. 名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; /; 检验、诊治; 药水异味; 通风换气; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; /; /. 2; MF0001; 污水 处理; NH3; 选用一体化设备，安装在专用的房间内，设置排风机引出至市政污水管排放；定期对处理间及处理设备四周喷洒生物除臭剂等; 1.0; /. H2S; 0.03. 3; /; 医疗固废暂存间; 带菌废气; 恒定储存、储存间配备消毒液喷洒设施，经常通风换气; /; /. 4; MF0002; 柴油发电机; 烟尘、NOx、SO2; 启用时间较少，设置通风系统引至地面排放; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); /; /. - 环境影响分析 本项目废气污染物主要医疗废气、恶臭等，通过对医院各科室房间加强机械通风换气；废水设备地下式安装，仅留检查口（平时加盖封闭）；定期对检查口周围喷洒生物除臭剂；地面种植吸附能力强的植被。医疗废物暂存间适时喷洒生物除臭剂，经常通风换气。项目废气对周围环境的污染影响较小，对所在区域大气环境影响程度为可以接受的影响程度。项目位于达州市通川区凤凰山路688号，属于达州市通川区人民政府东城街道北岩寺社区，属于《达州市城市总体规划（2011～2030）》范围，目前为城市建成区域（城市休闲、健身公园），不属于村镇（含乡镇但不含县城），从而无需划定医院的卫生防护距离。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105--2020）文件，结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 - 营运期废气监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 无组织废气; 废水站周界; NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷; 1天; 每季度1次. - 废水 - 产排污环节及产生量 营运期的医疗废水主要来源于病房、治疗室、检验室等产生的医疗废水，办公、厕所冲洗等环节产生的生活污水。由于院区较小，无单独的门诊区、生活区等，因此设计将医疗废水和生活污水统一收集。根据工程分析，本项目营运期废水产生量为9.6m3/d。医疗污水水质特征是：①含有病原体一病菌、病毒和寄生虫卵等；②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质；③住院病房、各诊疗科室产生的医疗污水的成分则比较复杂，有些污水含有粪大肠菌群、化学物质等；④检验室废水含有较高的酸碱性。 - 治理措施及排放情况 项目排水采用雨污分流体制排水。雨水依托已建设施排入市政雨水管网。医疗废水和生活污水通过自建管网收集后，排入自有污水处理设施集中处理后，再排入市政污水管网。满足环保要求。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中第4.1.2条“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。” ①由于医院废水中含有病菌等，因此需要单独进行收集和处理。根据《医院污水处理技术指南》和《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)工艺选择原则，建设单位已委托潍坊国川环保科技有限公司对项目污水处理方案进行了设计，根据该设计方案，项目废水处理站是将生活污水与医疗废水、检验室废水一并收集处理，处理后经管道排入东南面已有的市政污水管网。根据该设计方案，项目废水站拟采用“化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺，选用次氯酸钠消毒，设计处理能力为10.0m3/d。废水处理设施拟选用成型的一体化设备，主要包含2个箱体，一个为三格式化粪池，一个为集成式的一体化污水处理池。根据设计，废水处理设施全部安装在C栋南面绿化带下，采用地埋式安装，不仅能顺利收集所有楼层的废水，还与周围环境协调。化粪池出水进入一体化设备，处理后排入“德源云尚康养中心”的化粪池，依托化粪池的排口排入附近市政污水管道。 ②各检验科室内废水进行单独的酸碱中和等预处理后再排入污水处理设施处理。 ③经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，排入附近市政污水管网，最终进入达州市鲜家坝污水处理厂。 评价要求，建设单位应严格按照设计的废水处理工艺和要求，委托有资质的单位对污水处理站进行建设，确保处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （d/a）. 核算 方法; 废水 产生量 (m3/a); 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率 /%; 核算 方法; 废水 排放量 (m3/a); 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 项目区; 综合废水; COD; 系数法; 3504; 300; 1.051; 化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池; 17; 系数法; 3504; 250; 0.876; 365. BOD5; 150; 0.526; 33; 100; 0.350. SS; 120; 0.420; 50; 60; 0.210. 氨氮; 35; 0.123; 14; 30; 0.105. 粪大肠菌群; 1.0×106个/L; /; 99.9; 5000个/L; /. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 编号; 名称; 工艺; 是否为可行技术. 1; 医疗 废水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 市政污水管网; 连续排放; TW001; 废水处理设施; 化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池; 是; DW001; 符合; /. - 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水(万t/a); 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 107°29′39.776″; 31°13′34.599″; 0.3504; 连续排放，流量不稳定且无规律; /; 达州市鲜家坝污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 8. 粪大肠菌群; 5000个/L. - 达标排放分析 ①污水处理工艺 本项目废水处理设施采用“化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”。该工艺技术成熟，运行稳定可靠，目前已在国内众多医院中得到应用。 该废水处理设施工艺流程图如下： - 项目废水处理工艺流程图 <1>医院污水通过管道收集后首先进入化粪池（采用一体化成型的三格化粪池），进行初步沉淀和厌氧发酵，然后再提升进入格栅，过滤掉大粒径的固体，然后进入调节池，以起到调节水量、水质的作用，有利于后续处理设施稳定运行。 <2>调节池出水自流进入厌氧池，在厌氧的条件下通过厌氧菌对废水中的有机物进行水解酸化处理、最后在甲烷菌的作用下转化为CH4和CO2；同时将大分子量的有机物分解转化成小分子，以便下一步的好氧处理。由于废水中有大量生活污水，因此在厌氧池后需进行生化曝气处理，降低水中的BOD、COD等。 <3>经好氧池生化处理后再进行沉淀池，去除水中悬浮物，最终废水进入消毒池。通过外部定量投加次氯酸钠溶液对处理后的废水进行消毒杀菌处理。该方法无毒，运行、管理无危险性，消毒后出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准后排入附近市政污水管网。 根据本项目所设诊疗科室分析，项目运营期不涉及含汞废水、洗相室废液、低放射性废水及含油废水。项目检验室设置专门处理酸碱废液的中和池，将产生的酸碱废液先进行中和处理后，再排入污水处理站。 项目污水处理站运行时，会产生一定量的污泥。污泥定期清掏彻底消杀处理后，委托有资质单位处理。 ②处理效率及达标排放可行性分析 根据保守估计，类比同类规模、相同处理工艺的其他医院污水处理站，该废水处理设施的处理效率见下表。 - 项目废水产生及排放情况 废水性质; CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 粪大肠菌群(个/L). 综合废水 （3504m3/a）; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 35; 1000000. 产生量（t/a）; 1.051; 0.526; 0.420; 0.123; /. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 30; 5000. 排放量（t/a）; 0.876; 0.350; 0.210; 0.105; /. 削减量（t/a）; 0.175; 0.175; 0.210; 0.018; /. 医院污水处理站处理效率（%）; 17; 33; 50; 14; 99.99. (GB18466-2005)表2预处理标准（mg/L）; 250; 100; 60; /; 5000. 达州市鲜家坝污水处理厂进水指标要求（mg/L）; ≤400; ≤300; ≤250; ≤30; /. 达州市鲜家坝污水处理厂排放标准 （GB18918-2002一级A标准）（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤8; ≤1000个/L. 经污水处理厂处理后最终外排环境量（t/a）; 0.175; 0.035; 0.035; 0.028; /. 由上表可知，本项目医疗废水经自有污水处理站处理后，出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准，能够实现达标排放。 ③消毒工艺 医院废水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》，医院采用的消毒方法有氯气、次氯酸钠、二氧化氯、紫外、臭氧消毒工艺，均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对医院污水消毒的需要。医院常用的各种消毒方式对比如下表。 - 医院常用消毒方式比较 类别; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯 Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。; 产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠NaClO; 无毒，运行、管理无危险性。; 产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高。; 与Cl2杀菌效果相同。. 二氧化氯 ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。; ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。; 较Cl2杀菌效果好。. 臭氧 O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。; 效果好，但对悬浮物浓度有要求。. 通过对常用的氯消毒、次氯酸钠消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒法的优缺点进行归纳和比较，本项目选择成品次氯酸钠消毒液进行消毒，其特点为无毒，运行、管理方便、无危险性，并可根据需求实现自动化运行。 ④事故应急 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”本项目废水排放量9.6m3/d，事故池容积应不小于2.88m3。结合实际，项目水量较小，废水站前端设计有化粪池、调节池，均具有调节水量的功能，在设计时可将化粪池、调节池容积适当增大，兼作事故应急池使用，以应对事故状态废水处理要求。同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至污水处理系统。 - 依托污水处理设施的环境可行性 达州市鲜家坝污水处理厂（原名达州市污水处理厂）位于达州市通川区西外镇鲜家坝，用地面积为48802m2。目前拥有污水处理能力8万吨/日，分两期建设。一期“4万吨/日污水处理工程”于2003年建成，采用unitank生化处理工艺，2013年8月实施提标升级改造，改造后采用mbbr工艺。二期“4万吨/日污水处理及配套管网扩建工程”于2008年开工建设，2013年4月建成并投入运行，采用unitank生化处理工艺。达州市鲜家坝污水处理厂已于2017年3月通过环保竣工验收。 目前实际处理规模为8万吨/天，采用“粗格栅+提升泵房+细格栅+沉砂池+生化池（unitank/mbbr）+沉淀池+D型滤池+紫外线消毒”工艺，设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。服务范围为老城组团、张家坝组团、韩家坝组团、北外组团，主要收集居民生活污水、经预处理达到进厂水质标准的商业、医院废水等。 本项目位于达州市通川区凤凰山路688号C栋，为城市规划范围内，属于达州市鲜家坝污水处理厂的纳污范围的老城组团。根据调查，项目东南面污水管网已经建成，项目废水经自建废水站处理后，排入“德源云尚康养中心”的化粪池，依托化粪池的排口排入附近市政污水管道。根据调查，“德源云尚康养中心”东南面已建设有市政排污管道，收集凤凰山片区的污水，因此项目废水能够顺利接入城市污水管道。根据工程分析，项目废水经处理后的出水水质优于达州市鲜家坝污水处理厂进水水质，满足污水处理厂的设计进水水质要求。故项目废水可接入达州市鲜家坝污水处理厂处理。 目前，该污水处理厂已经投产运行，而本项目运营期的废水总排放量为9.6m3/d，仅占达州市鲜家坝污水处理厂现状处理能力的0.0095%，属于可接受程度范围之内。 因此，评价认为本工程废水依托达州市鲜家坝污水处理厂处理是完全可行的。 综上分析，建设单位只要严格落实废水处理的各项措施，营运过程加强运行管理，能够确保项目废水稳定连续达标排放，废水治理措施经济合理、技术可行。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105--2020）文件，结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表，建设单位应按照监测方案开展自行监测，记录和保存监测数据，依法开展信息公开。 - 营运期废水监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 废水处理站排放口; pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 每周1次. 粪大肠菌群数; 每月1次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 每季度1次. 接触池出口; 总余氯（采用含氯消毒剂消毒工艺的医疗机构排污单位，需按要求在接触池出口和污水总排口对总余氯进行监测）; 12小时. - 噪声 - 噪声源强 本项目不设置中央空调，营运期噪声主要产生于通风设备、废水站设备、分体式空调、柴油发电机等设备运行产生的噪声。另外进出项目区域人员产生的社会生活噪声。 各噪声源的排放特征及处理措施见下表。 - 项目室内声源调查一览表 区域; 建筑物名称; 声源名称; 声功 率级/dB(A); 声源控制措施; 相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X，Y，Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 项目区; C栋; 换气风机; 55; 优选设备、设备减震、建筑隔声、加强管理; -15,-10,6; 1; 55; 昼夜; 10; 45; 1. 柴油发电机; 80; -14,-9,1; 1; 80; 停电期间; 20; 60; 1. 鼓风设备; 85; -14,-9,1; 1; 85; 昼夜; 20; 65; 1. 一体化设备; 水泵; 70; -5,-16,-2; 1; 80; 昼夜; 20; 50; 1. 说明：1、表中坐标以医院接待大厅进出大门中心（107.494303，31.226337，455）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. - 治理措施 ①优选设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。 ②减振消声。产噪设备安装减振垫；废水站风机等安装消声器、柔性接口等；废水站水泵等置于一体化设备内；设备加强维护保养，定期检查、维修，及时更换老化和性能降低的旧设备。 ③优化布局。噪声较大的设备尽量靠南侧布置，尽量远离住院病房，同时风机等安装在专用的房间内，并加装减震垫，减小结构传声的影响。 ④合理设置病房位置，病房尽量远离风井、设备间等噪声设备间。 ⑤加强对来院病人的引导，减轻社会生活噪声影响。 - 噪声达标排放分析 本项目污水处理设备采用一体化设备，设备全部地埋式安装，水泵安装在箱体内；废水站鼓风设备设置在专门的房间内，并加装减震垫及柔性进出口。因此，环评噪声预测选取风机、水泵等的运行噪声作为噪声源。 按照“环评导则”推荐的噪声衰减预测模式，对项目边界点给出噪声贡献值，对附近敏感点处给出噪声预测值，经预测计算得到的结果见下表。 项目的噪声预测结果见下表。 - 噪声预测计算结果 单位：dB(A) 评价点 名称; 源强; 降噪措施及综合降噪效果; 降噪后声级; 衰减 距离; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 院区东界; 55-85; 墙体隔声、减振，10-30; 50-65（综合噪声65.2）; 6m; 49.6; 60; 50; 达标; 达标. 院区南界; 墙体隔声、减振，10-30; 6m; 49.6; 60; 50; 达标; 达标. 院区西界; 墙体隔声、减振，10-30; 6m; 49.6; 60; 50; 达标; 达标. 院区北界; 墙体隔声、减振，10-30; 6m; 49.6; 60; 50; 达标; 达标. - 由上表预测结果可知，本项目在通过减振、消声、设置专用房间及建筑隔声等措施治理后，设备运行噪声在医院各边界处均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类、4类区排放标准。 - 根据调查，项目区北面、东南面为德源云尚康养中心的B栋、D栋属于康养区，E栋为管理用房，项目施工对其影响预测见下表。 - 项目营运期对周围敏感目标的影响预测值 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 北面D栋 （-5，+21，+2）; /; /; 49; 39; 60; 55; 41.0; 38.3; 49.6; 41.7; 0.6; 2.7; 达标; 达标. 东南面B栋 （50，-40，-3）; /; /; 50; 40; 60; 50; 25.5; 22.7; 50.0; 40.1; 0.0; 0.1; 达标; 达标. 东南面E栋 （5，-40，-3）; /; /; 47; 40; 60; 50; 35.0; 32.2; 47.3; 40.7; 0.3; 0.7; 达标; 达标. 说明：1、表中坐标以医院接待大厅进出大门中心（107.494303，31.226337，455）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 由上表预测结果可知，项目正常营运对周围住户的影响均较小，叠加背景值后，敏感点的噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准要求。评价认为，项目建设不会改变区域声环境质量现状。 - 项目运营期噪声等值线图 监测 昼间 夜间 项目区 D栋 E栋 B栋 A栋 项目区 D栋 E栋 B栋 A栋 计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 - 营运期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 噪声; 场界四周; 噪声; 1天（每天昼间1次，夜间1次）; 每季度1次. - 外环境对本项目的噪声影响 本项目所选地址位于达州市通川区凤凰山路688号C栋，根据环评现场踏勘，项目建设区处于凤凰山休闲公园内部，周围以山坡为主，企业主要为“德源云尚康养中心”，房屋是以老人康养为主的用途，与本项目同属于对环境要求较高的敏感区。同时，本项目主要是为“德源云尚康养中心”服务，2个项目相互依存，不会对相互造成影响。另外项目西面山坡上有一条休闲步道，与项目房屋距离约5m，主要为休闲散步之用，无较大的噪声源。项目区周围没有大的工厂及其他污染较大的废气排放源，附近也没有大的工厂及其他较大的噪声污染源，建设条件较好。外环境对本项目基本无影响。 本项目为医院建设项目，故项目本身就属于环境敏感目标，因此在本项目周边不能规划和建设影响环境功能区达标的项目，不得规划和建设自身设有卫生防护距离或大气环境防护距离的项目，避免对本项目造成不利影响。 - 固体废物 - 产生情况 本项目为医院，其产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为一次性输液瓶（袋）和医院医护及行政人员产生的生活垃圾。危险废物主要为各类医疗废物、污水处理站的污泥。 - 生活垃圾 来源于本项目医护人员、行政人员、门诊及住院病人日常生活产生的生活垃圾。医护人员、行政人员（50人）生活垃圾按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为25kg/d（9.13t/a）。 - 一次性输液瓶（袋） 主要来源于医院为病人治疗、休养过程中，一次性输液瓶（袋）产生量按0.25kg/d·床计算，为3.65t/a，不属于危险废物。通过集中收集后，委托专门的处置单位处理。 项目固体废物产生情况见下表。 - 一般固体废物产生情况表 序号; 名称; 产生环节; 编号; 产生量（t/a）; 性状; 主要成分; 贮存方式; 处置去向. 1; 一次性输液瓶（袋）; 病房; 841-001-06; 3.65; 固态; /; 专门的暂存间; 委托专门的处置单位处理. 2; 生活垃圾; 非病区; /; 9.13; 固态; 生活垃圾; 垃圾袋; 环卫收集. - 废水处理站的污泥 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院项目污水处理站的污泥属于危险废物，应按照危险废物处置。污泥量依据《医院污水处理技术指南》中沉淀污泥平均产生量70g/人•d计（干重），估算得出污泥的产生量约为1.02t/a（含水率97%）。 - 医疗废物及检验废液 本项目医疗废物来源于医院在诊治病患活动和检验室检验活动中，产生的具有直接或者间接感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医院临床废物、医药废物、废药物和废药品、手术室废物、检验室的含废弃化学品、沾染化学品的报废实验工器具等均是医疗废物，均属于危险废物（废物类别HW01）。 项目医院产生的医疗废物分类见下表。 - 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称; 本项目废物种类. 感染性废物（废物代码：841-001-01）; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 1中全部；2中注射器、输液器等；3中其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器. 病理性废物（废物代码：841-003-01）; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。; 不涉及. 损伤性废物（废物代码：841-002-01）; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。; 仅涉及1中的针头，2、3中全部. 药物性废物（废物代码：841-005-01）; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。; 药物等到期前提前通知供应商更换，不涉及该类. 化学性废物（废物代码：841-004-01）; 具毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 不涉及. 根据类比分析，医院病床每日产生医疗废物0.5kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），按日最大住院人数40人计，医疗废物产生量20kg/d。经估算，项目运营期医疗废物产生量约7.3t/a；类比其他同类医院实际情况，本项目检验废液产生量约0.2t/a。 - 废紫外灯 项目治疗室、诊室等场所设置固定式紫外线灭菌灯消毒，紫外灯使用一段时间后会更换，产生废紫外灯，紫外灯使用寿命一般为1000h，按平均每天使用2h计算，更换周期为2年/次。估算废紫外灯管产生量约为0.02t/a，废紫外灯管属于危险废物，定期更换交由有资质单位处理。 - 危险废物产生情况表 序号; 名称; 产生环节; 危废 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 性状; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 处置去向. 感染性废物; 检验室、化验室、病房等; HW01; 841-001-01; 7.5; 固态; 含体液的棉球、纱布等; 病菌; 1天; In; 达州佳境医疗废物处理有限公司. 损伤性废物; HW01; 841-002-01; 固态; 废针头、玻璃试管、器皿等; 病菌; 1天; In. 病理性废物; HW01; 841-003-01; 固态; 病理蜡块、废弃人体组织等; 病菌; 1天; In; 通川区殡仪馆. 化学性废物; HW01; 841-004-01; 固态; 废试剂、消毒剂等; 病菌、酸碱等; 1天; T/C/I/R; 收集后交由有资质单位处理. 药物性废物; HW01; 841-005-01; 固态; 过期药品等; 药品等; /; In. 污泥; 废水 处理站; HW01; 841-001-01; 1.02; 固态; 带菌污泥; 病菌; 3月; In. 废紫外灯; 治疗室、病房等; HW29; 900-023-29; 0.02; 固态; 废含汞电光源; 汞; 2年; T. - 处置措施 - 输液后的废一次性输液瓶（袋）不属于危险废物。通过集中收集后，委托专门的处置单位回收处置。生活垃圾采用垃圾桶分类收集，袋装后交由环卫部门清运处理。生活垃圾必须做到“日产日清”，减少其在项目区储存带来的二次污染。 - 医疗废物属于危险废物，必须按照危险废物有关要求进行收集暂存和处理。项目拟在1层北侧设置医疗废物暂存间（8m2），靠近北侧的上下楼道，便于医疗废物的内部转运。定期（3~7天/次）交由有资质的单位处置。医疗废物暂存间主要收集医疗废物，采用专用的袋装后暂存在专门的桶内，由于转运周期较短，每种医疗废物分别设置1个废物收集桶，共设置储存桶5个，单个桶的占地面积0.2m2，项目设置8m2的暂存间足够容纳分类暂存各类危险废物。根据相关规定，对其中的感染性废物、损伤性废物均委托达州市医疗废物处置中心（达州佳境医疗废物处理有限公司）集中处置；项目不涉及病理性废物；对即将过期的药物，提前通知供应商更换，因此不涉及药物性废物；对其中的化学性废物均委托有资质的单位处置，医疗废物须按照国家相关规定的要求，置于专用容器，与生活垃圾分开存放，不得露天存放，并设明显警示标识。医疗废物处置去向明确，处置方式合理可行。 - 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理站的污泥属于危险废物。污泥应定期（1次/年）清掏，清掏出来的污泥采用石灰彻底消杀，达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中表4的相关要求后，委托有资质的单位收集处理。 - 废紫外灯管属于危险废物，定期更换交由有资质单位处理。 - 医疗废物须按照国家相关规定的要求，置于专用容器，与生活垃圾分开存放，不得露天存放，并设明显警示标识。所有危险废物在收集、贮存、清运及处理过程中必须执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中的有关规定，严格执行“危险废物转移联单制度”。 - 环境管理要求 ①医疗废物的分类收集 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号），医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。感染性废物、损伤性废物、病理性废物及化学性废物不能混合收集。根据《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发〔2003〕188号），医疗废物收集设施应满足相应的规范要求。 ②医疗废物暂存间建设要求 地面和墙裙（不低于1.0m高）必须进行防渗处理且地面要有良好的排水性能，易于清洁和消毒。暂存间要有严密的密闭措施，达到防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防渗漏、防盗窃、防止雨水冲刷；预防儿童接触等要求。室内应分医疗废物存放处及工作人员防护用品、工具用具存放处，并设有分类存放的标识。应有供水龙头及水池，以供清洁和消毒用；应有良好的照明设备及通风条件，避免阳光直射；应设置消毒设备。暂存间门外应标有如“医疗废物暂存间”“禁止吸烟”“禁止进入”等标识。 - 项目危险废物储存信息表 贮存场 所名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废 暂存间; 医疗废物; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 1层北侧设危废暂存间; 8m2; 袋装、收集箱; 0.3t; 7天. 废水处理站污泥; HW01; 841-001-01; 不暂存; /. 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 收集箱; 0.1t. ③医疗废物贮存管理要求 在医疗废物交接时应有明确的转运、交接记录。然后根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。医疗废物收集、转移中全部采用符合要求的包装容器盛装，可最大限度避免对周围环境和院内人员的感染。 ④应急处置措施 应急情况包括医疗废物处置过程中，对人员发生刺伤、擦伤等伤害以及在内部转运、集中贮存过程中因包装物损坏造成泄漏等情况。医疗废物管理计划中应对上述应急情况发生时相应的处理程序和措施进行规定。发生刺伤、擦伤时，受伤者待伤情处理后自行或者委托其他人上报专职人员，进行详细记录，并根据伤口危害程度确定是否实施跟踪监测。 - 地下水、土壤 本项目废水均经管网排放，正常情况下，本项目附近的浅层地下水、土壤不会受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物进入土壤表层，不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。根据地下水环境保护措施和对策，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，评价建议采取的相应措施： ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理废水收集、处理过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 医院应设置专门的环境管理人员，建立环保管理制度，从源头削减污染物排放量，降低风险事故发生概率。院内污水管网做好防渗工作，减少跑冒滴漏现象的产生。项目发电机柴油储存等均采用专用容器盛装；污水处理站所有设备全部为一体化的成型箱体，具有较高的防渗性能，并采取防腐处理，不会出现渗漏等现象，但需做好进出接口的防渗。 ②分区防渗措施 为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止土壤、地下水污染，根据《环境影响评价技术导则—地下环境》（HJ610-2016），项目分区防渗一般情况下，以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求： 重点防渗区：医疗废物暂存间、柴油发电机储油间。采取防渗混凝土面层、2mm厚防渗涂料面层（高密度聚乙烯膜），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1x10-10cm/s。 一般防渗区：废水处理一体化设备基础、医院其他科室、病房、门诊等。采取现浇防渗混凝土面层，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1x10-7cm/s。 如遇上述情况废水处理设施故障、收集管网渗漏等事故状态，立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 评价认为，只要建设单位严格落实各项措施，项目不会对周围地下水、土壤环境造成不利影响。 - 环境风险分析 - 危险物质 按照危险化学品鉴别方法，医院危险化学品品种非常多，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂主要为消毒剂等。医院治疗使用的各类药品、治疗药品、检验室试剂等均含有大量化学品。 本项目使用消毒剂种类主要有84消毒液、碘伏消毒液、含氯消毒剂、泡腾片等，另外还有污水处理用的消毒剂（次氯酸钠），基本上均为含氯消毒剂，其有效氯含量较低，不构成重大危险源。 - 风险源分布及影响途径 本项目为医院项目，营运期涉及的主要环境风险物质为各类危险化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及附录表格中的危险物质主要是次氯酸钠、乙醇等。 ②生产系统危险性识别 <1>污水处理设施事故产生的环境风险 本项目污水主要为医疗废水，可能含细菌、病毒等致病菌，如果污水排水管出现泄漏、污水处理设施等不能正常运转：即项目污水仅经过预处理或污水设备的消毒池出现故障，项目废水不能达标排放，将会对下游污水处理厂及受纳水体州河水质造成威胁，并对项目周围的地下水产生污染。 <2>医疗废物贮存和转运过程中产生的环境风险 由于医疗废物含有细菌、病毒等致病菌，其环境风险主要来源于医疗废物的收集暂存和转运过程产生的环境风险。 <3>化学品运输、储存、装卸、使用过程中产生的环境风险 主要为项目所用的化学品运输、储存、装卸、使用过程中产生的环境风险。 ③危险物质向环境转移途径识别 本项目危险物质主要是各类危险化学品，其向环境转移的途径主要是发生泄漏，接触人体或水环境和土壤等。 - 环境风险防范措施 ①污水处理设施风险防范的对策和措施 <1>为了保证废水站正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理站提供双路电源，并备有应急的消毒剂，避免污水处理设备事故时污水不经过处理就排放情况的发生。 <2>设计时尽量增大化粪池和调节池的容量，可兼作事故池，在废水处理设施故障、管道维护等事故状态下储存更多的废水，待废水处理设备正常运行后再继续处理。 <3>运行过程中加强管理，定期对污水处理系统进行检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生。 <4>一旦发生故障，立即对出现故障的污水处理系统进行维修，若消毒设备出现故障，立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 ②医疗废物收集、贮存、运输、处理 <1>应当使用防渗漏、防抛洒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线和要求转运和处理医疗废物。运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。 <2>项目医疗废物中的各类医疗废物分类收集、暂存，贴上醒目标签，不得与其它废物混合收集储存；污水处理站污泥消毒后，用专用容器盛装，消毒后及时外运处置。发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当作危险废物处理。 <3>按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，医疗废物在运送过程中发生翻车、抛洒现象，当事人应立即对洒落的危险废物迅速进行收集、清理，对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。对于污泥，因污泥含水率高，还需采用吸附材料吸收处理；同时，应立即请求相关部门在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。同时立即向当地卫生局、生态环境局报告。处置工作结束后，建设单位应当将处理结果向当地卫生局、生态环境局报告。 ③化学试剂、药品控制措施 <1>对于医院使用的化学试剂、药品的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理。试剂属于危险化学品的必须储存在专用房间或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，化学试剂、药品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂、药品的储存室应设置明显标志。 <2>对于麻醉药品，则根据《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。要求一般药品和有毒、麻醉药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。不会对医疗环境产生重大影响。 ④管理措施 加强危险废物、废水处理站、高噪声设备、化学药品等的维护、保养管理，使其处于良好的运行状态。根据项目的实际情况及特点，编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。 评价认为，通过上述措施，可将本项目的环境风险降到最低限度，属于可接受范围。 - 本项目对外部环境的要求 - 本项目为综合医院建设项目，故项目本身就属于环境敏感目标，因此在本项目周边不能规划和建设影响环境功能区达标的项目，不得规划和建设自身设有卫生防护距离或大气环境防护距离的项目，不得规划建设化学、生物、噪声、振动等污染源、干扰源及易燃易爆场所，避免对本项目造成不利影响。 - 环保投资一览表 - 环保投资估算一览表 单位：万元 项目; 环保设施（措施）内容; 投资/万元; 备注. 废气 治理; 施工废气：尽量选择污染较小的绿色标志材料，少选用油漆类材料；装修完工后加强通风换气；运输车辆覆盖密闭运输；场内的尘土及时清扫；装修垃圾在房屋内临时堆放后及时清运，房屋外不设临时堆放点；建筑垃圾采取人工清运方式装车，大块废弃装修材料由人工搬运方式上车，小块建筑垃圾尽量采用编织袋盛装后装车外运; 2; /. 医疗废气：对病房、检验室等采取机械通风措施，对周围环境影响很小；定期对房间消; 3; /. 废水站恶臭：化粪池、污水处理设施均选用成型的一体化设备，并地埋式安装南面的绿化带下，仅留检查口（平时加盖封闭），定期检查口四周喷洒生物除臭剂，同时地面种植对恶臭吸附能力较强的植被; 1; /. 危险废物暂存间废气：危废间内设置医疗废物专用容器及防漏胶袋密封收集，医疗废物低温储存，减少病菌滋生，同时配备消毒液喷洒设施，加强通风换气; 1; /. 柴油发电机废气：发电机房安装机械通风系统，废气引至室外排出; 0.5. 废水 治理; 施工废水：设备清洗废水设置收集桶收集，静置沉淀后全部回用; 0.2; /. 检验室酸碱废水：设专用容器收集中和至中性后，排入自建的废水处理站处理; 0.5; /. 医疗废水：在C栋南面绿化带下建设废水处理设施，收集处理项目废水后，排入“德源云尚康养中心”的化粪池，依托化粪池的排口排入附近市政污水管道。废水处理设施选用一体化设备，采取地埋式建设，仅留检查口（平时加盖封闭）；定期对检查口周围喷洒生物除臭剂；地面种植吸附能力强的植被地面种植绿化；废水处理站采用“化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺，设计处理能力10.0m3/d; 15; /. 噪声 治理; 施工噪声：选用先进的、噪声低的环保型设备；合理安排工期；文明施工，合理布局施工场地；运输车辆禁止鸣笛; /; 工程 投资. 产噪设备安装减振垫；风机设置专用房间并安装消声器、柔性接口等；废水站水泵等安装于一体化设备内部；设备定期检查、维修；加强对来院病人的引导等; 1; /. 固废 处置; 施工期固废：尽量回收可以回收利用的（如废钢铁、包装材料等）建筑垃圾；不能回收利用的及时运出施工现场; /; 工程 投资. 危险废物：与生活垃圾分开收集，在1层设置危险废物暂存间1间（8m2），医疗废物暂存间采取“六防”措施，并设置警示标志，医疗废物暂存间内分别设置各类危废的专用储存容器，定期委托有资质的单位处置; 1; /. 医务人员、门诊产生的生活垃圾采用垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理；一次性输液瓶（袋）属于一般废物，设置专用的房间收集后委托专门的处置单位处理; 0.5; /. 污水设施的污泥：属于危险废物，定期清掏消杀后委托有资质的单位处理，纳入危废管理; /; 运行 费用. 环境管理; 设置环保专员，负责落实各项环境治理措施，并配合环境监管部门的监督检查；制作环境、生态保护宣传牌；按要求进行环境监测，记录和保存监测数据，依法开展信息公开; /; 运行 费用. 合计; 25.7; 3.67%. - 排污许可管理 - 依照《排污许可管理条例》（国务院令 第736号），“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。” 评价要求建设单位应按照《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），在项目正式投运前及时向当地生态环境主管部门申请排污许可手续。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目排污许可管理类别见下表。 - 排污许可管理类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 107; 医院841，专业公共卫生服务843; 床位500张及以上的（不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416）; 床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100 张及以上500 张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）; 疾病预防控制中心8431，床位100 张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416; 本项目为综合医院，床位40张，应进行登记管理. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工现场 | 装修废气 | 尽量选择污染较小的绿色标志材料，少选用油漆类材料；装修完工后加强通风换气；运输车辆覆盖密闭运输；场内的尘土及时清扫；装修垃圾在房屋内临时堆放后及时清运，房屋外不设临时堆放点；建筑垃圾采取人工清运方式装车，大块废弃装修材料由人工搬运方式上车，小块建筑垃圾尽量用编织袋盛装后装车外运 | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020） |
|  | 检验室、治疗室、病房等 | 药水异味 | 对病房等采取机械通风，引至室外排放，对周围环境影响很小；定期对房间消毒 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | MF0001/污水处理站 | 恶臭 | 化粪池、污水处理设施均选用成型的一体化设备，并地埋式安装南面的绿化带下，仅留检查口（平时加盖封闭），定期检查口四周喷洒生物除臭剂，同时地面种植对恶臭吸附能力较强的植被等 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 恶臭 | 危险废物暂存间内设置专用容器及防漏胶袋密封收集各类废物，医疗废物低温储存，减少病菌滋生，同时配备消毒液喷洒设施，加强通风换气 |  |
|  | 柴油发电机MF0002 | 燃油废气 | 启用时间较少，设置通风系统引至地面排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 地表水环境 | 施工废水 | SS、石油类 | 设备清洗废水设置收集桶收集，静置沉淀后全部回用 | 不外排 |
|  | 施工期生活污水 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 | 依托已有化粪池收集后排至市政管网 | 不外排 |
|  | DW001/医疗废水、生活污水 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 | 在C栋南面绿化带下建设废水处理设施，收集处理项目废水后，排入“德源云尚康养中心”的化粪池，依托化粪池的排口排入附近市政污水管道。废水处理设施选用一体化设备，采取地埋式建设，仅留检查口（平时加盖封闭）；定期对检查口周围喷洒生物除臭剂；地面种植吸附能力强的植被地面种植绿化；废水处理站采用“化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺，设计处理能力10.0m³/d | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 声环境 | 施工现场 | 设备噪声 | 选用先进的、噪声低的环保型设备；合理安排工期；文明施工，合理布局施工场地；运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 产噪设备安装减振垫；风机设置专用房间并安装消声器、柔性接口等；废水站水泵等安装于一体化设备内部；设备定期检查、维修；加强对来院病人的引导等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 固体废物 | 1、施工期 尽量回收可以回收利用的（如废钢铁、包装材料等）建筑垃圾；不能回收利用的及时运出施工现场。 2、营运期 - 医疗废物属于危险废物，必须按照危险废物有关要求进行收集暂存和处理。项目拟在1层设置医疗废物暂存间（8m2）分类暂存，定期交由有资质的单位处置。根据相关规定，对其中的感染性废物、损伤性废物均委托达州市医疗废物处置中心（达州佳境医疗废物处理有限公司）集中处置；不涉及病理性废物；对即将过期的药物，提前通知供应商更换，因此不涉及药物性废物；对其中的化学性废物均委托有资质的单位处置，医疗废物须按照国家相关规定的要求，置于专用容器，与生活垃圾分开存放，不得露天存放，并设明显警示标识。 - 污水处理站的污泥定期（1次/年）清掏，经石灰彻底消杀处理后，委托有资质的单位处理。 - 废紫外灯管属于危险废物，定期更换交由有资质单位处理。 - 输液后的废一次性输液瓶（袋）不属于危险废物。通过集中收集后，委托专门的处置单位回收处置。生活垃圾采用垃圾桶分类收集，袋装后交由环卫部门清运处理。生活垃圾必须做到“日产日清”，减少其在项目区储存带来的二次污染。 - 所有危险废物在收集、贮存、清运及处理过程中必须执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中的有关规定，严格执行“危险废物转移联单制度”。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 院内污水管网做好防渗工作，减少跑冒滴漏现象的产生。项目医疗用房及各项辅助设施用地地面均采取铺设10～15cm的水泥进行硬化，对危险废物暂存间、污水处理站进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）各类药品、试剂等的购买、储存、保管、使用严格执行药品、化学品的相关管理规定。定期检查污水管网，避免发生泄漏。管道敷设沿途采取防渗处理。 （2）医院垃圾分类收集，分类处理。医疗废物收集、贮存、转运使用专用工具，运送工具使用后应当及时消毒和清洁。运送过程加强管理，减少事故发生。 （3）污水处理站配备双路电源，加强管理，准备应急的消毒剂，避免污水处理设备事故时污水不经过处理就排放情况的发生。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

达州君睿中医医院有限公司“达州君睿康养医院项目”属于国家大力发展的医疗卫生事业，符合国家产业政策，社会效益明显，周围无明显的环境制约因素，项目平面布置合理可行。本项目拟采取的各项污染防治措施经济技术可行、措施有效。建设单位只要严格落实本报告提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，能够最大限度地减轻项目建设对周围环境造成的影响，项目的环境影响为可接受程度，环境风险可控，污染物排放符合总量控制要求。 因此，从环保角度论证，本项目在所选地址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.00027t/a |  | 0.00027t/a |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.0000105t/a |  | 0.0000105t/a |  |
| 废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 0.876t/a |  | 0.876t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.105t/a |  | 0.105t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 一次性输液瓶（袋） |  |  |  | 3.65t/a |  | 3.65t/a |  |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 1.02t/a |  | 1.02t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①