- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

| 项目名称： | 通川双龙骨科医院扩建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 达州市通川区双龙骨科医院 |
| 编制日期： | 2022年11月 |

中华人民共和国生态环境部 制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 通川双龙骨科医院扩建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李艳 | 联系方式 |  | 15882924212 |
| 建设地点 | 四川 省 达州 市 通川 区 双龙镇平桥路197号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 26 分 58.5850 秒， 31 度 17分 14.3598 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415 专科医院 |  | 建设项目 行业类别 | 108 医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | ☐新建（迁建） ☐改建 扩建 ☐技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 达州市通川区 卫生健康局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 达市卫函〔2021〕53号 |
| 总投资（万元） | 1200.00 |  | 环保投资（万元） | 58.50 |
| 环保投资占比（%） | 4.88% |  | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是：本项目已建成，属于未批先建违法行为。达州市生态环境局以文“达市环法罚〔2022〕114号”出具了《行政处罚决定书》，建设单位已履行了处罚决定，缴纳了罚款。 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2632.60 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《达州市“十四五”卫生健康发展规划》； 审批单位：达州市人民政府； 文号：达市府发[2022]11号； 发布时间：2022年3月22日； |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 达州市人民政府于2022年3月22日发布了《关于印发<达州市“十四五”卫生健康发展规划>的通知》，该规划提出：促进社会办医高质量发展。进一步完善政策，支持社会力量举办非营利性医疗卫生机，构，推进非营利性民营医院与公立医院同等待遇。持续深化“放管服”改革、优化营商环境，深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推动“跨省通办”“川渝通办”，营造良好的社会办医环境。支持社会力量在医疗资源薄弱区域和妇儿、康复、肿瘤、老年、护理等短缺领域举办非营利性医疗机构。引导社会力量举办成规模、上档次医院，重点引进肿瘤、心脑血管疾病、肾脏疾病、妇儿、口腔等品牌专科医院。支持高水平民营医院发展，支持通川元达联合医院、达州南方医院、达州骨科医院等现有优质民营医院提档升级，建设培育为三级医院。 本项目为民营医疗机构，批复设置床位100张，具有一定规模，且该院为骨科专科医院，在当地是具备良好声誉的骨科医院，能够为达州居民提供良好的医疗服务，符合《达州市“十四五”卫生健康发展规划》的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为医院扩建项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》，本项目属于其中鼓励类第三十七条“卫生健康”中第5条“医疗卫生服务设施建设”类别。因此，本项目符合现行相关产业政策。建设单位已取得主管部门达州市卫生健康委员会“达市卫函〔2021〕53号”关于增加床位的批复，达州市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》（登记号51090621703D1593）。 因此，本项目符合现行相关产业政策。 2、与“三线一单”的符合性分析 （1）“三线一单”的概念 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。 生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域；环境质量底线指结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求；资源利用上线以保障生态安全和改善环境质量为目的，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求；生态环境准入清单则是指基于环境管控单元，统筹考虑“三线”的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 达州市生态保护红线图 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%。达州市生态保护红线图如下。 项目所在地 图1-1：达州市生态保护红线分布图 由上图可知，项目占地范围不涉及达州市生态保护红线。 （2）分析结构 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目属于位于园区外的污染影响类建设项目，“三线一单”分析重点为空间符合性分析和管控要求符合性分析。 （3）项目所属环境管控单元 根据《达州市人民政府<关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知>》（达市府发〔2021〕17号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，全市共划定46个综合环境管控单元。 优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元17个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。。 本项目位于达州市通川区双龙镇平桥路197号，属于达州市通川区环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：通川区中心城区，管控单元编号：ZH51170220001）。 项目涉及到环境管控单元4个，涉及到管控单元见下表。 表1-1 项目涉及到管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51170220001; 通川区中心城区; 达州市; 通川区; 环境管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. YS5117022220001; 州河通川区车家河控制单元; 达州市; 通川区; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5117022340005; 通川区中心城区; 达州市; 通川区; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5117021410001; 通川区土壤优先保护区; 达州市; 通川区; 土壤污染风险管控分区; 农用地优先保护区. 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-2：项目与环境综合管控单元的位置关系图 项目所在区域属于城镇重点管控单元。项目区不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护红线范围内。 （4）生态环境准入清单符合性分析 |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 表1-2 项目与生态环境准入清单的符合性分析表 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. 环境综合管控单元城镇重点管控单元 ZH51170220001 通川区中心城区; 达州市普适性清单管控要求; 空间布局约束; （1）禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -原则上禁止新建工业企业（新建工业企业原则上都应在工业园区内建设）。 -禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 （2）限制开发建设活动的要求 -现有工业企业不得新增污染物排放。 -允许企业以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，退城入园，有序搬迁。 -严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合达州市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 -严格控制新增建设用地规模，法定城乡规划除外。 （3）不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有工业企业适时进行有序退出。 -按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 -在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； -有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 -到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 -不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 （4）其他空间布局约束要求 暂无。; 本项目属于医院扩建项目，不属于禁止、限制开发的建设项目；项目位于通川区双龙镇，为医院自有建设用地（医疗卫生用地），符合城市空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD33136.93t，氨氮2055.16t，TP252.53t； （2）现有源提标升级改造 -到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 -燃气锅炉升级改造，达到特别排放限值。 -城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100 mgL的，要围绕服务片区管网，系统排查进水浓度偏低的原因，科学确定水质提升目标，制定并实施“一厂一策”系统化整治方案，稳步提升污水收集处理设施效能。 （3）其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。加快城市天然气利用，增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 （4）污染物排放绩效水平准入要求 严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 -从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟和废水必须经处理达到相应排放标准要求。 -建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。-到2023年，城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高，力争达州市鲜家坝、周家坝城市生活污水处理厂污泥无害化处置率达92%、各县（市）城市达85%；城市生活污水资源化利用水平明显提升。-到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”，鼓励跨区域统筹建设焚烧处理设施，在生活垃圾日清运量不足300吨的地区探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点；生活垃圾回收利用率力争达30%以上。 -实施密闭化收运，推广干湿分类收运。强化垃圾渗滤液、焚烧飞灰安全处置，城市生活垃圾无害化处理率保持100%。 -到2023年，力争全省生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收集转运处置体系基本实现全覆盖； -2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿m3以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、NH3-N排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。-到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理率设施空白区，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理达到95%以上。; 项目废水收集率能达到100%，收集与处理后排入市政管网，满足相应的污染物排放要求；通川区为不达标城市，超标因子为PM2.5，本项目不排放PM2.5。; 符合. 环境风险防控; （1）联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 （2）其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停。用地环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。; 项目不涉及五类重金属排放，建成后将编制《突发环境事件应急预案》，对可能发生的环境事件采取相应的防治措施。; 符合. 资源开发利用效率要求; - 水资源利用总量要求 -到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 （2）地下水开采要求：以省市下发指标为准。 （3）能源利用总量及效率要求：-严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 （4）禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中Ⅲ类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 （5）其他资源利用效率要求 暂无。; 项目用水来源为市政管网；不涉及地下水开采；能源主要为电能，不设置锅炉，也不涉及使用煤、油等能源。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; （1）禁止开发建设活动的要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求。 （2）限制开发建设活动的要求 城市发展遵循“北控、西扩、南拓、东进、中优”的布局战略其他同达州市城镇重点总体管控要求 （3）允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 位于城镇空间内的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强日常环保监管；如无合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出尽快创造条件搬迁达钢至经开区第二园区，限制达钢工业用地原地扩展。其他同达州市城镇重点总体管控要求。 （4）其他空间布局约束要求; 项目不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目；同时位于通川区双龙镇，符合空间布局要求; 符合. 污染物排放管控; （1）现有源提标升级改造 -通川区全域属于四川省大气污染防治重点区域，执行大气污染物特别排放限值 （2）新增源等量或倍量替代 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （3）新增源排放标准限值 通川区全域属于四川省大气污染防治重点区域，执行大气污染物特别排放限值。其他同达州市城镇重点总体准入要求 （4）污染物排放绩效水平准入要求 -达钢：未纳入淘汰计划的烧结机和球团设备全部实施烟气脱硫，不得设置脱硫设施烟气旁路；所有钢铁烧结及球团应安装脱硝设施；烧结机头、机尾、高炉出铁场、转炉烟气除尘等设施实施升级改造，露天原料场实施封闭改造，原料转运设施建设封闭皮带通廊，转运站和落料点配套抽风收尘装置。-其他同城镇重点管控单元总体准入要求 （5）其他污染物排放管控要求; 本项目废气不涉及执行大气污染物特别排放限值的行业；废水全部收集，预处理后，排入市政污水管网，由双龙镇污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; （1）严格管控类农用地管控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （2）安全利用类农用地管控要求 有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离，原则上安排在铁山山谷。其他同达州市城镇重点总体准入要求 （3）污染地块管控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （4）园区环境风险防控要求 （5）企业环境风险防控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （6）其他环境风险防控要求; 项目为医院项目，环境风险防控措施满足城镇重点管控单元总体要求。; 符合. 资源开发效率要求; （1）水资源利用效率要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （2）地下水开采要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （3）能源利用效率要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 （4）其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市城镇重点总体准入要求; 资源开发利用效率满足达州市城镇重点管控单元总体要求。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区 YS5117022220001 州河通川区车家河控制单元; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）城镇污水污染控制措施要求 强化生活污水治理，以尾水排放去向确定排放标准，因地制宜选取治理技术及方法，加快污水处理设施建设运行，城污水城镇生活污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18925）要求；鼓励农村生活污水实行资源化利用，排放的尾水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》要求。强化生活垃圾收集处理，推广生活垃圾分类收集处理，从源头减少处理处置量。 （2）工业废水污染控制措施要求 （3）农业面源水污染控制措施要求 （4）船舶港口水污染控制措施要求 （5）饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目位于双龙镇场镇，属于双龙镇污水厂覆盖区域，项目污水经处理后满足预处理标准要求后纳入污水厂集中处理后排放，满足污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程; 建设单位将编制《突发环境事件应急预案》并报当地生态环境主管部门备案，严格按照要求建设应急设施; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 大气环境受体敏感重点管控区 YS5117022340005 通川区中心城区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 （2）区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 （3）燃煤和其他能源大气污染控制要求 （4）工业废气污染控制要求 （5）机动车船大气污染控制要求 （6）扬尘污染控制要求 （7）农业生产经营活动大气污染控制要求 （8）重点行业企业专项治理要求 （9）其他大气污染物排放管控要求; 项目满足污染物排放管控要求; 符合. 环境风险防控; 现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停；工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途; 项目为医院扩建，不涉及五类重金属，风险可控; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117021410001通川区土壤优先保护区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目位于场镇建成区，占地属建设用地，符合城市空间布局. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | （5）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17号）要求的符合性分析 表1-3 本项目与“川长江办〔2022〕17号”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 一; 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（节选）. 1; 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于双龙场镇建成区，不涉及前述敏感区。; 符合. 2; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 3; 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目污水预处理后排入双龙污水处理厂处理，不单独设入河排污口。; 符合. 4; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于“两高一低”类项目。; 符合. 综上分析，项目建设符合“三线一单”管控机制要求，项目建设可行。 3、与长江保护法、嘉陵江流域保护条例的符合性分析 自2021年3月1日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17号） 本项目与长江保护法及嘉陵江流域保护条例的符合性分析见下表。 表1-4 本项目与“长江保护法及嘉陵江流域保护条例”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 一; 中华人民共和国长江保护法（节选）. 1; 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，且本项目的废水排入市政污水管网，统一处理后达标排放。; 符合. 2; 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 3; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内，其行业不属于所列禁止类行业。; 符合. 4; 第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 二; 嘉陵江流域生态环境保护条例（节选）. 1; 第十七条 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工园区和化工项目; 符合. 2; 第二十一条 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目将按要求办理排污许可证。; 符合. 3; 第五十八条 公共污水管网覆盖区域内，从事工业、建筑、餐饮、医疗、洗车、洗衣、洗浴、美容美发等活动的企业事业单位和其他生产经营者排放污水的，应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施，有关主管部门应当推动行业经营者设置隔油池等污水预处理设施；除楼顶公共屋面雨水排放系统外，依照相关规定将阳台、露台排水管道接入污水管网。公共污水管网未覆盖的宾馆、餐饮、洗车企业等企业事业单位和其他生产经营者应当自建配套的水污染物处理设施或者采取其他收集处理水污染物的措施，确保其排放的污水符合污染物排放标准。; 项目所在区域已有场镇污水管网覆盖，项目实行雨污分流制，分别收集后分别排放；各环节的废水分别自建设施（实验室废水建预处理池+废水处理站）预处理后再排入市政管网；雨水、空调水等建雨水管单独排放; 符合. 4; 第六十二条 学校、科研机构、企业等单位实验、检验、化验产生的废液应当单独收集、分类安全处置，不得直接排放或者倾倒。医疗卫生机构、传染病疫情防控期间集中医学观察点，在传染病疫情等特殊时期，应当按照防控要求加密监测频次。产生的污水以及传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入城乡污水处理系统。属于重点排污单位的医疗机构应当安装污水自动在线监控设施，并与当地生态环境部门联网。; 项目实验室产生的废水、实验室固废、废液等分别收集，废水再实验室预处理后排入废水处理站、废液分类收集作危废处理，各固废分类收集，属于危险废物的单独处置。项目不属于重点排污单位，废水处理站预留在线监控设施安装位置。; 符合. 5; 第八十条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当依法依规限期淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 本项目为医疗机构项目，营运期不涉及使用严重污染水环境的落后工艺和设备。; 符合. 4、相关行业规划符合性分析 （1）与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）符合性分析 表1-5 与川办发〔2021〕65号的符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 推动社会办医高质量发展; 构建社会办医差异化竞争优势。推动社会办医在专科设置、发展形态上与公立医院功能互补,大力发展眼科、妇产、儿科、老年、口腔、肿瘤、骨科、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等专业领域,支持社会力量提供多层次、多样化、全病程医疗服务。培育社会办医品牌。支持信誉好、技术优、管理强、后劲足的社会办医疗机构做大做强。发展医疗服务领域专业投资机构、并购基金,扩充优质医疗资源。引入培育优质医疗管理集团,鼓励跨区域办医、连锁办医,打造一批具有竞争优势的社会办医品牌。 鼓励社会资本举办和运营高水平的全科诊所,构建诊所、医院、商业保险机构深度合作机制。强化社会办医管理服务。规范社会办医机构级别类别管理及依法执业监管,深化民营医疗机构评审工作。增强社会办医发展内生动力,深入开展社会办医管理培训、专业技能培训。鼓励公立医疗机构与社会办医疗机构开展合作,探索形成人才、技术、运营等全方位、可持续互助共赢机制。; 本项目为社会民办综合医院，主要以骨科为特殊的专科医院，有利于社会力量提供多层次、多样化、全病程医疗服务，有利于构建诊所、医院、商业保险机构深度合作机制。; 符合. 优化医疗服务模式; 改善就医环境与医疗服务。大力开展多学科诊疗、日间服务、医务社工、急诊急救等服务，提高患者就医可及性。; 项目有利于改善就医环境与医疗服务水平，提高患者就医可及性。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）。 （2）与《达州市“十四五”卫生健康发展规划》（达市府发〔2022〕11号）符合性分析 表1-6 与达市府发〔2022〕11号的符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 创新医防协同机制; 完善专业公共卫生机构、综合性医院和专科医院、基层医疗卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制，全面推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度协作，建立完善人员通、信息通、资源通和相互监督监管制约的机制，推进疾病三级预防和连续管理。; 本项目为民营专科医院，有利于建立完善区域人员通、信息通、资源通和相互监督监管制约的机制。; 符合. 促进社会办医高质量发展; 进一步完善政策，支持社会力量举办非营利性医疗卫生机构，推进非营利性民营医院与公立医院同等待遇。持续深化“放管服”改革、优化营商环境，深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推动“跨省通办”“川渝通办”，营造良好的社会办医环境。支持社会力量在医疗资源薄弱区域和妇儿、康复、肿瘤、老年、护理等短缺领域举办非营利性医疗机构。引导社会力量举办成规模、上档次医院，重点引进肿瘤、心脑血管疾病、肾脏疾病、妇儿、口腔等品牌专科医院。支持高水平民营医院发展，支持通川元达联合医院、达州南方医院、达州骨科医院等现有优质民营医院提档升级，建设培育为三级医院。。; 本项目为民营医疗机构，批复设置床位100张，具有一定规模，且该院为骨科专科医院，在当地是具备良好声誉的骨科医院，能够为达州居民提供良好的医疗服务。; 符合. 本项目为民营医院建设项目，符合《达州市“十四五”卫生健康发展规划》要求。 5、外环境关系与选址合理性分析 （1）外环境关系 项目位于达州市通川区双龙镇平桥路197号，该处位于双龙场镇建成区范围，用地区东临G210老魏复路，道路两侧为临街居民楼，南侧、西侧、北侧有一小河沟临环绕流过，小河沟外侧均为居民楼，该小河沟向东南向流经约400m汇入双龙河。襄渝铁路在项目西侧100m外由东北向西南方向经过，双龙镇人民政府位于项目南面约245m处，双龙中心校位于项目南面约366m处。 （2）选址合理性分析 项目选址于达州市通川区双龙镇平桥路197号，选址合理性分析如下： ①本项目所用土地为2006年取得建设用地，土地用途为医疗卫生用地，项目建设符合用地要求。 ②项目建设已经过主管部门批准，取得了达州市卫生健康委员会的批复，同时也取得了该委颁发的《医疗机构执业许可证》。 ③项目建设区域及影响范围均不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田、饮用水源地保护区等特殊环境敏感目标。 ④与《综合医院建设标准》的选址符合性 本项目属于专科医院建设项目，参考《综合医院建设标准》（建标〔2008〕164号）的选址符合性见下表。 表1-7 项目与“综合医院建设标准”的选址符合性 序号; 标准要求; 本项目情况; 符合性. 1; 综合医院的建设应符合所在地区城市总体规划、区域卫生规划和医疗机构设置规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复或过于集中建设。; 本项目符合城镇规划要求和区域卫生规划，达州市卫生健康委员会出具了批复和《医疗机构执业许可证》，具有医疗机构执业资格; 符合. 2; 综合医院的选址应满足医院功能与环境的要求。院址应选址在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置; 项目位于场镇，患者就医交通方便，环境较安静，建设场地条件较好; 符合. 3; 尽可能充分利用城市基础设施，应避开污染源和易燃易爆的生产、贮存场所; 项目位于场镇，供水供电基础设施完善，周边有场镇截污干管可以依托; 符合. 4; 功能分区明确，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染; 项目功能分区明确，就医路线和污染路线分开，减少了交叉感染; 符合. ④项目建设与周围环境相协调。本项目为于医院类项目，本身也属于环境敏感目标，建设区周围是以场镇居民居住、商业为主的区域。与周围环境相协调。 综上分析，本项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 近年来，国家大力发展非公立医疗机构，《卫生部关于做好区域卫生规划和医疗机构设置规划促进非公立医疗机构发展的通知》（卫规财发〔2012〕47号）等文件均明确：大力发展非公立医疗机构。放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳、台地区）依法开办私人诊所，鼓励社会资本举办和发展具有一定规模、有特色的医疗机构。 达州市通川区双龙骨科医院始建于2006年9月11日，原名达州市通川区骨伤医院，该院建设较早，建成后一直未办理环评手续，2016年由原通川区环境保护局在两违清理时纳入了环境备案管理。为了满足患者就医需求，该院在原有建设用地范围内进行扩建，并于2018年4月开始启用新的医疗业务用房。2020年6月22日，经达州市卫生健康委员会批准，医院床位在原基础上增加50张至70张（实际验收时为80张床位）。2021年5月13日，达州市卫生健康委员会出具了《关于通川骨伤医院增加编制床位的批复》（达市卫函〔2021〕53号），同意通川骨伤医院在原80张编制床位的基础上增加20张，增编后编制床位为100张。该院随即在新业务用房内增加了病床及相关配套设施，2021年7月5日，达州市卫生健康委员会颁发了《医疗机构执业许可证》，批准床位为100张。 由于该院环保手续是由20张扩建至100张，本次评价以20张为基础进行扩建分析。 2、建设内容及规模 （1）项目医疗业务用房分布情况 本项目医疗功能单元划分及楼层分布汇总详见下表。 表2-1：项目楼层科室设置情况一览表 楼栋; 总楼层; 主要功能; 备注. 行政楼; 6F; 1F：门诊、急诊、中医骨伤科 2-5F：行政办公用房 6F：会议室; 新建，已建成. 康复科大楼; 7F; 1F：康复科、治疗室 2F：治疗室、病房 3F：内科病房（预留，目前闲置） 4F：库房 5-7F：职工宿舍、居民住宅; 利旧. 住院大楼; 6F; 1F：导医、检验、药房、收费室等 2F-4F：治疗室、病房、库房 5F：换药室、病房 6F：麻醉、手术室; 新建，已建成. 其他; 1F; 柴油发电机房; 新建，已建成. 1F; 污水处理站设备用房、医疗废物暂存间; 新建，已建成. （2）建设内容 ①科室：本项目批准开设内科、普通外科、骨科专业，妇产科专业、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科的骨伤科专业和康复医学专业。实际主要开设骨科专业及其配套的相关专业，内科、妇产科等专业目前均未开设。 ②病床数量及编制人数：本项目设置床位100张，增加床位80张。项目平均住院病床入住率约60张。本项目医护人员130人，行政后勤18人，共148人。 本项目不设传染科、不设牙科等，不涉及核医学科。项目区内不设锅炉，采用电热水器供应热水；不设洗衣房，被服委托专业机构清洗。本项目辐射装置主要有医用DR、CT室等，需委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价，并通过审批后开展相关的工作。本项目本次环评对此不作评价。项目组成及可能产生的环境问题见下表。 表2-2：项目组成及可能产生的主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 行政楼：共6F，供门急诊、行政办公使用; 施项目施工期已结束，现场无遗留的环境问题; 废气，废水、医疗废物、噪声等; 已建成. 康复科大楼：共7F，1-3F为康复科治疗室及病房（20张） 4F为库房，5-7F为职工宿舍、居民住宅; 利旧. 住院大楼：1F：导医、检验、药房、收费室等 2F-4F：治疗室、病房（80张）、库房 5F：换药室、病房： 6F：麻醉、手术室; 已建成. 辅助 工程; 空调系统：不设中央空调，各房间设分体式空调; /; 利旧. 热水供应：采用电热水器提供所需热水; /. 器械消毒：电高压蒸汽消毒锅1台; /. 供氧：外购成品氧气罐，由储罐暂存，不涉及制氧; /. 备用发电机房：1间; 环境风险; 利旧. 公用 工程; 供电系统：包括照明、电力、综合布线系统等，供电依托市政电网; 噪声; 利旧. 供气：市政天燃气管网提供; 利旧. 供水系统：由附近市政给水管网接入; /; 利旧. 排水系统：实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；污水经管道单独收集后进入污水处理站预处理后，达标排入场镇污水管网，最终进入双龙污水处理厂处理; /; 已建成. 环保 工程; 废气 处理; 医疗废气：加强院区及各房间内部通风换气; /; 已建成. 污水处理间恶臭：污水处理设施采用地埋式，池体加盖密闭（仅留通气口），加强通风换气、定期喷洒生物除臭剂; 噪声; 整改. 备用发电机废气：自带消烟除尘装置处理后引至室外排放; /; 利旧. 废水 处理; 检验室酸碱废水：设专用容器收集中和至中性后，排入医院污水处理设施处理，最终达标排入市政污水管网; /; 已建成. 医疗废水：项目建有1个污水处理站，采用“一级强化处理工艺”，设计处理规模50m3/d，处理后达标排入场镇截污干管; 恶臭、污泥; 已建成. 生活污水：管网收集进入污水站处理; /; 已建成. 噪声治理; 产噪设备安装减振垫；废水站风机等设置在密闭房间建筑隔声; /; 已建成. 固废 处置; 医疗废物：与生活垃圾分开收集，设危废间及专用容积收集暂存，采取“四防”措施并设有警示标志，委托有资质的单位处置; 环境风险; 已建成. 检验室废液设置专用储存容器暂存，定期转运至危废暂存间储存，最后交由有资质的单位处理; 环境风险; 已建成. 生活垃圾：各楼层过道及房间内设生活垃圾收集桶，与医疗废物分开收集，委托环卫部门负责清运处置; /; 已建成. 一次性输液瓶（袋）：属于一般固废，收集后委托专业单位回收处置; /; 已建成. 污水设施的污泥：属于危险废物，定期清掏消杀后委托有资质的单位处理，纳入危废管理; 环境风险; 已建成. 办公及生活; 位于行政楼2-6F，主要设院长办公室、副院长办公室、党政办公室、会议室等，项目不设食堂; 生活污水、生活垃圾; 已建成. 3、公用工程 （1）给水 项目给水水源为场镇自来水水源，水质满足生活饮用水水质标准。 （2）排水 项目排水采用雨污分流体制排水。雨水排入场镇雨水管网。医疗废水和生活污水通过自建管网收集后，排入自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准排入场镇污水管网，由场镇污水管网纳入双龙镇污水处理厂集中处理后，再达标排入双龙河。 （3）供电 本项目电源由场镇供电电网，能够满足项目用电需求。 4、主要设备及参数 表2-3：本项目主要大型医疗设备表 序号; 设备名称; 产品型号; 数量（台/套）; 设备存放地点. 1; 数字式多道心电图机; iMAC 100; 1; 彩超室. 2; 数字式多道心电图机; iMAC 120; 1; 彩超室. 3; 数字化彩色超声诊断仪; VINNO M50; 1; 彩超室. 4; 便携式数字化彩色色超声诊断仪; VINNO 5; 1; 彩超室. 5; 超声骨密度仪; BMD-9V; 1; 彩超室. 6; 高频移动式手X射线机; PLX116B1; 1; 手术室. 7; X射线计算机断层摄影设备; NeuViz 16 Classic; 1; CT室. 8; 电解质分析仪; PSD-15A; 1; 化验室. 9; 血凝仪; XNO6; 1. 10; 尿液分析仪; 华晟-H-Ⅲ; 1. 11; 医用离心机; LB-3000; 1. 12; 高频移动式手X射线机; PLX116B1; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目建成投入使用后，其主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4：主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 主要化学成分. 主要 原辅 材料; 各类药品; 若干; 医药公司外购; /. 一次性注射器; 若干; 医药公司外购; 聚乙烯. 一次性输液器; 若干. 一次性采血针; 若干. 棉签; 若干; /. 一次性口罩、帽子; 若干; /. 棉球; 若干; /. 棉花; 若干; /. 纱布; 若干; /. 各类骨科医疗器械; 若干; /. 乙醇; 若干; C2H5OH. 过氧乙酸; 若干; CH3COOOH. 消毒剂（“84”消毒剂）; 若干. 消毒剂（戊二醛）; 若干; 20％戊二醛溶液. 次氯酸钠水溶液; 1.0t/a; 次氯酸钠. 絮凝剂; 0.5t; PAC. 能耗; 自来水; 1.41万m3; 场镇供水公司; H2O. 电; 5万度; 达州市电力公司; /. 部分物质简要介绍： “84”消毒剂：84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，有效氯含量5.5～6.5%。被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 消毒剂（戊二醛）：分子式为C5H8O2，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。用作杀菌剂，也用于皮革鞣制。对眼睛、皮肤和黏膜有强烈的刺激作用。戊二醛属高效消毒剂，具有广谱、高效、低毒、对金属腐蚀性小、受有机物影响小、稳定性好等特点。 6、水平衡分析 （1）项目用水、排水情况分析 ①医疗用水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中第4.2.2条：新建医院污水处理系统设计水量亦可按日均污水量和日变化系数经验数据计算，计算公式如下： a）N≥500床的设备齐全的大型医院，q=400L/床·d～600L/床·d，Kd＝2.0～2.2； b）100床＜N≤499床的一般设备的中型医院，q= 300L/床·d～400L/床·d，Kd＝2.2～2.5； c）N＜100床的小型医院，q= 250 L/床·d～300L/床·d，Kd＝2.5。 根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），门诊病人用水量取15L/（人·次）。本项目拟设床位100张，用水量取300L/床·d，则用水量为30m3/d（10950m3/a）；排水量270L/床·d，废水排放量为27.0m3/d（9855m3/a）。门诊人数按20人/d计，则门诊用水量为0.3m3/d，产污系数取0.9，废水产生量为0.27m3/d。 ②检验室用水 根据调查及类比分析，检验用水量约为0.2m3/d，排污系数取0.9，则检验室废水产生量为0.18m3/d。 ③办公生活用水 根据设计资料，项目建成后医务及办公人员148人，医院职工的用水量取30L/人·d，则用水量为4.44m3/d，产污系数取0.9，则废水产生量为4.0m3/d。 项目用水环节分配及废水产生情况统计见下表。 表2-5：项目用水量及废水产生量估算表 类别; 用水对象; 单位数量; 用水量标准; 最高日用水量（m3/d）; 日排水量 （m3/d）. 公共区域; 门; （急）诊病人; 20人/d; 15L/人·次; 0.3. 0.27; 医务、办公人员; 148人; 30L/人·d; 4.44; 4.0. 小 计; －; 4.74; 4.27. 住院病房; 住院病人 （含治疗、陪护废水）; 100床位; 300L/床位·d; 30; 27.0. 检验废水; 检验; /; 0.2; 0.18. 小 计; －; 30.2; 27.18. 未预见水和漏失水; 按以上用水量的10%计，不计入排水; 3.49; /. 合计; －; －; 38.43; 31.45. 综上分析，项目运营期的总用水量为38.43m3/d（10920.8m3/a），废水排放量为31.45m3/d（11479.25m3/a）。 （2）水平衡图 营运期的水量平衡见下图。 31.45 医院污水处理站 31.45 市政污水管网 门诊病人、医务办公 4.27 4.74 住院区、检验室 损耗3.0 30 27.0 31.45 双龙镇污水处理厂 38.43 自来水 3.49 未预见用水 蒸发、渗透 达标排入 双龙河 图2-1：项目水平衡图（单位：m3/d） 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成营运后，医务人员共130人，行政后勤18人，共148人。 工作制度：全年工作日为365天营业，每天工作24小时，三班制。 8、平面布置情况 根据现场踏勘，本项目地块东面为G210老魏复路，也是场镇街道，南面西面和北面有一条小河沟蜿蜒流过，项目总图布置时结合地形及周边环境，将康复科大楼设置在临街一侧，行政办公楼设置在地块东南角，新建的住院大楼则设置在地块中部，柴油发电机房、污水处理站设备房及医疗废物暂存间分别设置在地块南侧和北侧边界处，做到了动静分开，且便于排水等。项目设有单独消防通道，人员流通畅通便捷，可以真正做到人医分流。项目总体布置功能合理、流线清晰；联系紧密，流程便捷。项目总平面布置情况见附图2。 评价认为，项目总平面布置满足环保要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目现已建成，施工期已结束，其环境影响已全部消除，无遗留的施工环境问题存在。 2、营运期工艺流程简述 （1）工艺流程简述： 挂号：就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。 诊断、检验：医师在门诊室内（检查室）根据患者对病情、过往病史等的描述进行初步诊断，再根据初诊结果对患者进行抽血、血压、心电图、彩超、X射线等检查、检验来进一步诊断。过程中无含重金属等试剂、材料的使用。本项目不设口腔科，因此不会产生含汞废水。 手术、住院、治疗：根据检查结果进行对症治疗，需要进行手术治疗的患者转至手术室治疗，需住院治疗的患者转至病房区观察、休息，无需住院的患者诊断后或拿药后离开。 营运期工艺流程及产污环节图如下图： 图2-2：项目工艺流程和产物环节图 （2）产污环节 废气：本项目消毒用蒸汽采用电加热蒸汽锅，热水供应为电热水器。院区不设置锅炉。营运期废气污染物主要是医疗废气、污水处理的恶臭气体。 废水：项目建成后不涉及核医学科，不开展同位素治疗、放疗，无放射性废水。影像科照片采用数码成像，无废显影液产生。项目不设置牙科，不涉及含汞废水。项目不设洗衣房，医务人员的工作服全部外包给专业的洗衣公司清洗，不产生洗衣废水。检验、病理分析采用新型设备，不涉及含氰、含铬废水。因此，项目废水主要包括医疗污水、生活污水和检验室的酸碱性废水。 噪声：本项目不设置中央空调。营运期噪声主要产生于通风设备、水泵和分体式空调运行产生的设备噪声；另外救护车辆及进出项目区域人员产生的社会生活噪声。 固体废物：分为一般固废和危险废物。一般固废包括一次性输液瓶（袋）和废医药包装材料及生活垃圾。危险废物主要为各类医疗废物、检验室废液、污水处理系统栅渣和污泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目概况及相关手续履行情况 本项目为扩建工程，扩建前编制床位为20张，由于建设时间较早，一直未办理环评手续，也未办理排污许可、竣工环保验收等相关手续，该项目于2016年“两违清理”纳入环保备案管理。 二、主要污染物排放量核算 鉴于时间较久，且建设单位相关资料遗失，已无法查阅到原来的排污检测资料，本次环评采用估算法对原项目进行污染源估算。项目主要污染物排放量核算如下： 1、医疗废水、生活污水处理措施及排放情况 原有工程编制床位20张，医护人员及行政办公人员共约40人。项目用水量及排水量见下表。 表2-6：项目用水量及废水产生量估算表 类别; 用水对象; 单位数量; 用水量标准; 最高日用水量（m3/d）; 日排水量 （m3/d）. 公共区域; 门; （急）诊病人; 10人/d; 15L/人·次; 0.15. 0.14; 医务、办公人员; 40人; 30L/人·d; 1.20; 1.08. 小 计; －; 1.35; 1.22. 住院病房; 住院病人（含治疗、陪护废水）; 20床位; 300L/床位·d; 6.0; 5.4. 检验废水; 检验; /; 0.1; 0.1. 小 计; －; 6.1; 5.5. 未预见水和漏失水; 按以上用水量的10%计，不计入排水; 0.75; /. 合计; －; －; 8.20; 6.72. 综上分析，项目原有医院用水量为8.2m3/d（2993m3/a），废水排放量为6.72m3/d（2452.8m3/a）。医院原来采用化粪池+次氯酸钠消毒处理后排放，外排废水浓度按达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准考虑，即COD﹤250mg/L、BOD5﹤100mg/L、SS﹤60mg/L、氨氮﹤30mg/L、粪大肠菌群﹤5000mg/L。项目废水污染物排放情况如下： 表:2-7：废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染 源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （d/a）. 核算 方法; 废水 产生量 (m3/a); 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率 /%; 核算 方法; 废水 排放量 (m3/a); 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 项目区; /; 综合废水; COD; 系 数 法; 2452.8; 300; 0.74; 化粪池 + 消毒; 16.67; 系 数 法; 2452.8; 250; 0.61; 365. BOD5; 150; 0.37; 33.33; 100; 0.25. SS; 120; 0.29; 50; 60; 0.15. 氨氮; 50; 0.12; 40; 30; 0.07. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; 3.9×1014个; 99; 5×103个/L; 1.2×1010个. 2、废气 原有工程采用化粪池处理医疗污水，化粪池加盖密封，仅有少量恶臭气体外逸，无法定量估算，其影响可以忽略。 3、固体废物 主要是医疗废物、化粪池污泥和生活垃圾。 医疗废物按20张床位，医院病床每日产生医疗废物0.25kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），按日最大住院人数20人计，医疗废物产生量5kg/d；门诊的医疗废物按0.2kg/人计，按日均就诊10人计，医疗废物产生量2kg/d。经估算，项目运营期医疗废物产生量约2.56t/a。项目医疗废物设暂存间收集后委托有资质单位处理。 生活垃圾产生量约1t/a，收集后委托环卫处理。另外，医院产生少量未被污染的一次性输液瓶（袋），收集后交由专业公司回收处理。 三、原有医院存在的主要环境问题 （1）根据前述分析，该院原来规模较小，采用化粪池+消毒工艺，根据类比调查达州市其他医院的情况分析判断，存在的主要环境问题是手工投加消毒剂方式不均匀，容易造成粪大肠菌群不能稳定达标，另外，项目未投加混凝剂，悬浮物也会存在时有不达标的现象。 （2）未办理排污许可证、未编制突发环境事件应急预案等环保相关手续。 拟采取的对策措施： 本项目扩建工程完成后，已建一个污水处理站，处理后废水可以稳定达标排放。 项目取得环评批复后，及时办理排污许可、应急预案及竣工环保验收等相关手续。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状及评价 根据达州市生态环境局官方网站2021年6月5日发布的《2020年达州市环境状况公报》，2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、 NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 本项目位于通川区，所在区域为环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状及评价 根据《2022年9月达州市地表水水质月报》：2022年9月全市33个河流断面中，优（I~II类）、良（II类）水质断面33个，占比100%。 项目属于州河水系，区域水质评价结果表如下。 表3-1：2022年9月达州市河流水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年 同期; 上月 类别; 本月 类别; 主要污染指标（类别）. 1; 州河水系; 干流; 舵石盘; 渠县境内; 国考; II; III; III; /. 2; 车家河; 市城区; 国考; II; II; II. 3; 张鼓坪; 县界 (宣汉县-→通川区); 省控考核评价; II; III; III. 4; 白鹤山; 县界 (达川区-→渠县); 省控考核评价; III; III; III. 本项目属于州河水系，与项目区相距较近的监测断面为州河车家河断面。根据上表例行监测数据表明：项目区域地表水体州河的车家河监测断面的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 3、声环境质量现状监测及评价 本项目周围有住户，评价在项目区设有3个环境噪声监测点位，将监测结果与评价标准进行对照，得出评价结果如下表。 表3-2：环境噪声环境现状评价结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#（项目东面住户）; 2022.8.6; 58; 48; 70; 55; 达标; 达标. 2#（项目南面住户）; 2022.8.6; 53; 46; 60; 50; 达标; 达标. 3#（项目西面住户）; 2022.8.6; 54; 46; 60; 50; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，项目区周边噪声监测点位的监测结果均满足其功能区要求。 4、生态环境质量现状及评价 本项目位于通川区双龙镇场镇，周围主要是人工种植的景观植物，动物主要为人工豢养的猫、狗等宠物；建设区域无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位等敏感目标。总体来看，项目区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，周围主要为居民小区、学校、镇政府等保护目标。 项目周边保护目标与本项目位置关系见下表。 表3-3：大气环境保护目标 序号; 环境 要素; 保护目标; 方位及距离; 类别; 规模; 保护级别. 1; 环境空气; 临街居民楼; 东面，15-100m; 居住小区; 300人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 双龙场镇居民楼; 南面，15-470m; 居住小区; 1000人. 3; 双龙镇政府; 南面，230m; 政府; /. 4; 双龙中心校; 南面，366m; 学校; 200人. 5; 双龙场镇居民楼; 西面，25m; 居住小区; 200人. 6; 双龙场镇居民楼; 北面，115m; 居住小区; 100人. 2、声环境 项目场界外50米范围内的声环境保护目标见下表。 表3-4：声环境保护目标 序号; 环境要素; 保护目标; 方位及距离; 类别; 规模; 保护级别. 1; 声环境; 临街居民楼; 东面，15-50m; 居住小区; 100人; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准要求，东侧执行GB3096-2008中a类. 2; 双龙场镇居民楼; 南面，15-50m; 居住小区; 100人. 3; 双龙场镇居民楼; 西面，15-50m; 居住小区; 100人. 3、地表水环境 本项目废水预处理后经管网排至双龙镇污水处理厂，最终受纳水体为双龙河。项目评价河段范围内无饮用水水源取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，也无水产种质资源保护区等水环境保护目标。地表水环境主要保护双龙河水质满足《地表水质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。 4、地下水环境 根据调查，项目场界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 根据现场调查，项目评价范围内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物：营运期污水处理站周边的恶臭废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3的排放限值要求。 2.水污染物：执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准。 表3-5：综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 预处理标准值. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 100 100. 7; 悬浮物（SS）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总α(Bq/L); 1. 23; 总β(Bq/L); 10. 24; 总余氯1）2）（mg/L）（直接排入水体的要求）; -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 3.营运期项目东侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余执行GB12348-2008中2类标准。 表3-6：工业企业厂界噪声排放标准 区域; 时段; 昼间; 夜间. 项目东侧; 2类区标准; <60dB(A); <50dB(A). 项目南、北、西侧; 4a类区标准; <70dB(A); <55dB(A). 4.固体废物：一般固体废物的处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。医疗废物、污泥按危险废物进行处理和处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单的规定；污泥清淘前应进行监测，达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 中表4的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及废气总量控制指标。项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入双龙镇污水处理厂集中处理后达标排入双龙河，其废水总量指标纳入双龙镇污水处理厂进行管理。因此，本项目可以不申请总量控制指标。 环评仅对本项目废水污染物排放量统计如下： 最终外排环境的量为CODCr：0.57t/a、氨氮：0.06t/a。项目废水污染物的总量控制指标纳入双龙镇污水处理厂已有的总量指标管理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期已结束，施工期的环境影响已消除，现场无遗留的施工环境问题。通过走访调查，本项目施工期间未发生环境污染投诉事件，评价认为其在施工期采取的环境保护措施是切实可行的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算及治理措施 ①医疗废气 本项目建成投入使用后，病房等定期采用84消毒液对地面进行消毒，消毒液等散发的异味，对人体和环境空气不会产生危害。 医院手术室、检验室等产生医疗废气，主要为检验试剂药品等的挥发物，主要为酸雾、VOCs等，产生量极小，通过对手术室、检验室采取通风措施，对周围环境影响很小。通过对检验室采取通风措施，废气经收集至排气设备收集后引至楼顶排放，对周围环境影响很小。 ②污水站的恶臭 本项目自建有1个污水处理站，运行中伴随着微生物、原生动物、菌群等生物的新陈代，会产生少量的恶臭废气。恶臭废气为含NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、胺、细菌和大肠菌等多种杂成分的混合性气体，其中主要因子为硫化氢、氨。根据相关研究，每处理lg的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。经计算本污水站削减BOD5的量为1.73t/a，则NH3的产生量为0.0054t/a，H2S的产生量为0.00021t/a。 采取的治理措施： 根据环评调查，针对污水站的恶臭，项目目前采取的措施有：①平时运行时关闭污水间窗户，实现封闭运行，减少恶臭气体逸散至环境的量。②污水站各构筑物池体加盖，仅留有通气口，污水处理间的窗户设换气扇。 为了解污水处理站恶臭达标情况，本次环评对污水站周边进行了检测，结果如下： 表4-1：项目污水站废气检测及评价结果 采样 日期; 检测点位; 检测 项目; 单位; 检测结果; 最大值; 标准 限值; 评价 结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2022.8.6; 1# （污水站东北侧）; 氨; mg/m; 0.07; 0.08; 0.07; 0.06; 0.08; 1; 达标. 硫化氢; mg/m; 0.006; 0.007; 0.005; 0.007; 0.007; 0.03; 达标. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 2022.8.6; 2# （污水站西南侧）; 氨; mg/m; 0.31; 0.29; 0.3; 0.3; 0.31; 1; 达标. 硫化氢; mg/m; 0.008; 0.009; 0.011; 0.009; 0.011; 0.03; 达标. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 2022.8.6; 3# （污水站东南侧）; 氨; mg/m; 0.21; 0.22; 0.21; 0.23; 0.23; 1; 达标. 硫化氢; mg/m; 0.009; 0.012; 0.011; 0.01; 0.012; 0.03; 达标. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 根据检测结果可知，本项目污水处理站恶臭排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表３污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求。 为进一步降低恶臭影响，评价建议，定期对污水处理站及四周喷洒生物除臭剂等措施，降低臭气对周围大气环境的影响。 ③备用柴油发电机废气 本项目设有1台备用柴油发电机，营运中遇到的停电情况较少，备用发电机的使用频率极低。本项目采用的备用发电机自带有消烟除尘装置，柴油燃烧后的废气经处理后排放至室外，对周围环境影响较小。 采取上述措施后，项目营运期废气对周围环境影响较小。其治理措施在经济上合理、技术上可行。 - 废气排放情况 表4-2：废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产线名称 及编号; 主要生 产单元; 产污设 施编号; 产污环 节名称; 污染物种类; 排放形式; 其他信息. 1; 医院; 诊疗活动; MF0001; 检验、治疗等; 药水异味; 无组织; /. 2; 污水站; 污水处理; MF0002; 污水沉淀、污泥浓缩; NH3、H2S; 无组织; /. 3; 备用发电机; 发电; MF0003; 发电机运行; 燃油废气; 无组织; /. 表4-3：大气污染物无组织排放表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污 环节; 污染物 种类; 主要污染防治 措施; 国家或地方污染物排放标准; 其他 信息. 名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; MF0001; 检验、诊治; 药水异味; 通风换气; /; /; /. 2; MF0002; 污水 处理; NH3、H2S; 设施加盖密闭，通风换气、喷洒生物除臭剂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; NH3≤1.0 H2S≤0.03; /. 3; MF0003; 备用发电机运行; 燃油废气; 消烟除尘; /; /; /. （3）监测计划 表4-4：营运期废气监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 无组织废气; 废水站周界; NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷; 1天; 每季度1次. 2、废水 （1）产排污环节及产生量 营运期的医疗废水主要来源于门诊、病房、治疗室、检验室等产生的医疗废水，办公区厕所冲洗等环节产生的生活污水。根据工程分析，本项目营运期废水产生量为31.45m3/d，除少量来自门诊和办公人员外，其余主要来自住院病房。 （2）治理措施及排放情况 本项目目前建设有1个污水处理站，设计处理规模50m3/d，污水处理站采用地埋式，处理工艺采用“混凝沉淀+曝气搅拌+消毒”工艺，对项目医疗废水和生活污水进行预处理，确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。项目污水处理站工艺流程见下图。 检验室废水 定期清掏，采用生石灰消杀后委托有资质单位处理理 双龙河 实验室预处理 双龙污水厂 污泥浓缩、脱水 截 污 干 管 栅渣 污泥 化粪池 医疗废水 生活污水 格栅 调节池 混凝沉淀池 消毒池 PAC 次氯酸钠 曝气风机 空气 图4-1：项目污水处理站工艺流程图 工艺流程简述：医院污水通过管道收集后首先进入化粪池，进行初步沉淀和厌氧发酵，然后再提升进入格栅，过滤掉大粒径的固体。然后进入调节池，以起到调节水量、水质的作用，对调节池进行鼓风曝气，有利于后续处理设施稳定运行。调节池出水自流进入混凝沉淀池，对沉淀池加入PAC进行混凝沉淀去除部分悬浮物，同时可去掉部分有机物。混凝沉淀池出水直接进入消毒池，项目采用次氯酸钠水溶液进行消毒，消毒效果较好。消毒池出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准后排入场镇截污干管，最终进入双龙污水处理厂集中处理后达标排入双龙河。 为了解该污水处理站处理效果，本次评价对污水处理站的进出水水质进行了检测，检测结果见检测报告，对主要指标摘录分析见下表所示。 表4-5：项目废水产生及排放情况 废水性质; CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 粪大肠菌群(个/L). 综合废水 （11479.25m3/a）; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 349; 151; 19; 40.7; 2.4×104. 产生量（t/a）; 4.01; 1.73; 0.22; 0.47; /. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 156; 38.6; 14; 27.9; 747. 排放量（t/a）; 1.79; 0.44; 0.16; 0.32; /. 削减量（t/a）; 2.22; 1.29; 0.06; 0.15; /. 医院污水处理站处理效率(%); 55.36; 74.57; 27.27; 31.91; 96.89. （GB18466-2005）预处理标准; ≤250; ≤100; ≤60; /; ≤5000. 双龙镇污水处理厂进水指标要求; ≤400; ≤300; ≤250; ≤35; /. 双龙镇污水处理厂排放标准 （GB18918-2002一级A标准）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤1000. 经污水厂处理后最终外排环境量; 0.57; 0.11; 0.11; 0.06; /. 由上表可知，本项目废水经自建污水处理站处理后，出水水质各项指标能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，能够实现达标排放。 同时，本次环评还调查了项目近两年的年度废水排污检测报告，其所测各项指标均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求，说明本项目污水处理站处理工艺是可行技术，能够确保废水稳定达标排放。 表4-6：废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置 是否符合要求; 排放口 类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 医疗 废水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 双龙镇污水处理厂; 连续排放; TW001; 污水处理设施; “化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”; DW001; 是; /. 表4-7：废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水量 （万t/a）; 排放 规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准限值 (mg/L). 1; DW001; 107°26′58.7347″; 31°17′13.4026″; 1.15; 连续排放， 流量不稳定 且无规律; /; 双龙镇污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 8. 粪大肠菌群; 1000（个/L）. 挥发酚; 0.5. 石油类; 1. 动植物油; 1. LAS; 0.5. 总氰化物; 0.5. pH; 6~9. 色度; 30（稀释倍数）. 4）事故应急 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”本项目废水排放量31.45m3/d，事故池容积应不小于9.4m3。结合实际，项目水量较小且废水站前端设计有化粪池、调节池，均具有调节水量的功能，在设计时已将初沉池、调节池容积适当增大，兼做事故应急池使用，以应对事故状态废水收集处理要求。 （4）依托污水处理设施的环境可行性 双龙镇污水处理厂位于双龙镇骑龙村2组，设计处理规模1000吨/日，工艺采用PASG+电解除磷工艺，该污水处理厂已运行多年，废水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。服务范围为双龙场镇。本项目建成后，污水排放规模较小，且一直接入双龙镇污水处理厂进行深度处理。因此，本项目依托双龙镇污水处理厂处理是可靠的，废水治理措施经济合理、技术可行。 （5）监测计划 表4-8：营运期废水监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 废水处理站排放口; 流量; 自动监测. pH值; 每天2次. 化学需氧量、悬浮物; 每周1次. 粪大肠菌群数; 每月1次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 每季度1次. 接触消毒池出口; 总余氯; /. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目不设置中央空调，没有较大的噪声源。营运期噪声源主要产生于水泵、分体式空调及通风设备、备用发电机等设备的运行噪声。另外进出项目区域人员产生的社会生活噪声。各噪声源的排放特征及处理措施见下表。 表4-:9：主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 工序/生 产线; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值. 核算 方法; 噪声值; 工艺; 降噪 效果; 核算 方法; 噪声值. 污水处 理站; 水泵; 偶发; 类比法; 80; 优选设备、减振，建筑隔声; 20; 类比法; 60. 通风设备; 偶发; 75; 优选设备、减振; 20; 55. 院区; 分体空调; 频发; 70; 优选设备、减振; 20; 50. 通风设备; 间歇性; 75; 优选设备、减振; 20; 55. 配电房; 备用发电机; 偶发; 90; 减震、建筑隔声; 20; 70. 社会生活; 人类活动; 间歇性; 75; 加强引导、管理; 15; 60. （2）噪声达标排放分析 为了解项目运行噪声达标情况和对周边环境的影响，本次环评对项目四周边界和周边住户进行了实测，具体监测结果见下表。 表4-10：项目厂界噪声及环境噪声现状监测评价结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#（项目东界）; 2022.8.6; 58; 48; 70; 55; 达标; 达标. 2#（项目南界）; 2022.8.6; 57; 48; 60; 50; 达标; 达标. 3#（项目西界）; 2022.8.6; 54; 46; 60; 50; 达标; 达标. 4#（项目北界）; 2022.8.6; 49; 48; 60; 50; 达标; 达标. 5#（项目东界外居民点处）; 2022.8.6; 58; 48; 70; 55; 达标; 达标. 6#（项目南界外居民点处）; 2022.8.6; 53; 46; 60; 50; 达标; 达标. 7#（项目西界外居民点处）; 2022.8.6; 54; 46; 60; 50; 达标; 达标. 执行标准：1#～4#点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类排放标准；5#～7#点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。. 根据监测结果可知，本项目各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类排放标准要求；周边各敏感点处的环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 表4-11：营运期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 噪声; 场界四周; 噪声; 1天（每天昼间1次，夜间1次）; 每季度1次. （4）外环境对本项目的噪声影响 本项目所选地址位于达州市通川区双龙镇平桥路197号，属于农村场镇建成区，周围主要是以医院、学校、居民居住、商业为主的区域。 由于项目东面临G210老魏复路，车流量较大。根据监测结果，该处噪声背景值较高，评价建议加强管理，优先安排使用远离道路一侧的病房，由此避免交通噪声的影响。 4、固体废物 （1）产生情况 本项目固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为一次性输液瓶（袋）和医院医护、废油脂及行政人员产生的生活垃圾。危险废物主要为各类医疗废物、污水处理站的污泥。 ①医疗废物 本项目医疗废物来源于医院在诊治病患活动和检验室检验活动中，产生的具有直接或者间接感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物以及其他危害性的废物。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医院临床废物、医药废物、废药物和废药品、检验室的含废弃化学品、沾染化学品的报废实验工器具等均算是医疗废物，均属于危险废物（废物类别HW01，废物代码841-001-01~841-005-01）。 根据《医疗废物分类目录（2021年版）》，一般医院产生的医疗废物分类见下表。 表4-12：医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 根据类比分析，医院病床每日产生医疗废物0.25kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），按日最大住院人数100人计，医疗废物产生量25kg/d；门诊的医疗废物按0.2kg/人计，按日均就诊20人计，医疗废物产生量4kg/d。经估算，项目运营期医疗废物产生量约10.59t/a。 ②污水站的污泥 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院项目污水处理站的污泥属于危险废物，应按危险废物处理和处置。污泥量依据《医院污水处理技术指南》中混凝沉淀污泥平均产生量70g/人•d计（干重），估算得污泥的产生量约为4.34t/a（含水率97%）。 ③生活垃圾 来源于本项目医护人员、行政人员、门诊及住院病人日常生活产生的生活垃圾，生活垃圾产生量约24.5t/a。 ④一次性输液瓶（袋） 主要来源于医院为病人治疗过程中，一次性输液瓶（袋）产生量约为5t/a，不属于危险废物。通过集中收集后，委托专业公司回收处理。 （2）处置方式和去向 ①医疗废物：属于列入《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物（废物类别HW01，废物代码841-001-01～841-005-01）。必须按照危险废物有关要求进行收集暂存和处理。根据现场踏勘，本项目在污水处理站西侧设有1个危险废物暂存间，暂存间采取了“四防”措施，设置有分类收集容器。实际营运时，对其中的感染性废物、损伤性废物均委托达州佳境医疗废物处理有限公司集中处置。病理性废物收集后定期交当地殡葬部门处置。药物性废物、化学性废物定期委托有资质的单位回收处理。项目医疗废物暂存间设有管理台账，并设明显警示标识。转移过程中严格执行“危险废物转移联单制度”。 ②项目产生的污泥定期清掏，经石灰彻底消杀处理后，委托有资质的单位收集处理，在其收集、贮存、清运及处理过程中必须执行《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定，严格执行“危险废物转移联单制度”。 ③一般固废：生活垃圾与医疗废物分开单独收集，由垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运，对生活垃圾必须做到“日产日清”，保证院区范围内无腐烂垃圾堆放。一次性输液瓶（袋）不属于危险废物。通过集中收集后，委托专业公司回收处理。 表4-13：项目固体废物产生及处置情况 序号; 分类; 固废名称; 编号/代码; 产生量; 处置方法. 1; 一般固废; 一次性输液瓶（袋）; /; 5t/a; 集中收集后，委托专业公司回收处理. 2; 一般固废; 生活垃圾; /; 24.5t/a; 由垃圾桶收集后，交由环卫部门清运处理，做到“日产日清”. 3; 医疗废物HW01; 感染性废物; 841-001-01; 10.59t/a; 设危废暂存间，采用专用容器分类收集暂存，委托达州佳境医疗废物处理有限公司. 损伤性废物; 841-002-01. 病理性废物; 841-003-01; 收集后及时交由当地殡葬部门处置. 化学性废物; 841-004-01; 委托有资质的单位回收处置. 药物性废物; 841-005-01. 4; 危险废物; 污水站污泥; /; 4.34t/a; 定期清掏彻底消杀处理后，委托有资质单位处理. 合计; 44.43t/a; /. （3）环境管理要求 ①医疗废物的分类收集 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号），医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。根据《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号），医疗废物分类收集设施应满足相应的规范要求。 ②医疗废物贮存管理要求 在医疗废物交接时应有明确的转运、交接记录。然后根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。 ③应急处置措施 应急情况包括医疗废物处置过程中，对人员发生刺伤、擦伤等伤害以及在内部转运、集中贮存过程中因包装物损坏造成泄漏等情况。医疗废物管理计划中应对上述应急情况发生时相应的处理程序和措施进行规定。发生刺伤、擦伤时，受伤者待伤情处理后自行或委托他人上报专职人员，进行详细记录，并根据伤口危害程度确定是否实施跟踪检测。 5、地下水、土壤 本项目废水均经管网排放，正常情况下项目附近的浅层地下水、土壤不会受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物进入土壤表层，不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。评价建议采取的相应措施： 医院应设置专门的环境管理人员，建立环保管理制度，从源头削减污染物排放量，降低风险事故发生概率。院内污水管网做好防渗工作，减少跑冒滴漏现象的产生。 经调查，项目污水处理站和危废间在建设时，已作为重点防渗区采取相应的防渗措施，满足环保要求。 评价认为，只要建设单位严格落实各项措施，项目不会对周围地下水、土壤环境造成不利影响。 6、环境风险分析 （1）危险物质 本项目使用消毒剂种类主要有戊二醛、2%过氧乙酸、75%酒精、95%酒精、碘伏消毒液、甲醛等，其中主要危险物料特性及判定见下表。 表4-14：项目主要危险物料特性表 名称; 用途; 理化特性; 危害特性; 燃烧危险性; 毒物危害程度分级. 甲醛; 消毒; 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液；易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：本品对黏膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; LD50800mg/kg(大鼠经口)，2700mg/kg(兔经皮)；LC50590mg/m3(大鼠吸入)； 人吸入60～120mg/m3，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入12～24mg/m3，鼻、咽黏膜严重灼务、流泪、咳嗽；人经口10～20mL，致死。. 乙醇; 消毒; 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。; 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD507060mg/kg (兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. 过氧乙酸; 消毒; 无色液体，具有强烈刺激性气味，一般商品为35%的醋酸稀释溶液；溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸。; 侵入途径：吸入、食入、以皮吸收。健康危害：本品对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。; 危险特性：易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。; 急性毒性：是皮肤和眼的腐蚀剂。LD501540mg/kg(大鼠经口)；1410mg/kg(兔经皮)；LC50450mg/m3(大鼠吸入)致癌性：小鼠经皮最低中毒剂量(TDL0)：21g/kg(26周，间歇)，疑致肿瘤，致皮肤肿瘤。. 表4-15：危险物质名称及临界量 序号; 物质名称; 临界量（t）; 本项目（t）; 是否构成重大危险源. 1; 甲醛; 0.5; ＜0.05; 否. 2; 过氧乙酸; 5; ＜0.05; 否. 本项目使用的各种药品生产场所及贮存场所的最大量均远小于临界量，因此以上危险物质不构成重大危险源。 （2）风险源分布及影响途径 本项目为医院项目，营运期涉及的主要环境风险物质为各类危险化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及附录表格中的危险物质主要是甲醇、过氧乙酸等。 ②生产系统危险性识别 主要为医疗废物收集和转运过程中产生的环境风险，化学品运输、储存、装卸、使用过程中产生的环境风险。 ③危险物质向环境转移途径识别 本项目危险物质主要是各类危险化学品，其向环境转移的途径主要是发生泄漏，接触人体或水环境和土壤等。 （3）环境风险防范措施 ①总图布置和建筑安全措施 医院内应设有消防设施配置图、楼层平面布置图、排水管网分布图和气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等，并明确存放地点和保管人员。项目通风采用整体通风与局部排风相结合，避免造成有害病毒、细菌的聚集。 ②对传染病诊治的控制 该医院科室设置明确，不设传染科，不包括传染病的防治，医院一旦发现有传染病人就诊，应明确告之传染病的防治不属于本院诊疗范围，劝其到其他医院就诊，并派专人陪同出院，以便防止其在医院内逗留，禁止该类病人与其他病人交谈、接触，缩小传染病病毒接触群体，严格控制传染病的对外蔓延，将传染对象降到最少。 ③医疗废物收集、贮存、运输、处理 应当使用防渗漏、防抛洒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物按规定要求转运和处理。 运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。 项目医疗废物中的药物性废物（如过期药品等）和化学性废物（如含重金属的废液、废弃的消毒剂、废化学试剂等）分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；污水处理站污泥消毒后，用专用容器盛装，及时外运处置，且不得与生活垃圾和医疗废物混合。发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当作危险废物处理。 按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，医疗废物在运送过程中发生翻车、抛洒现象，当事人应立即对洒落的危险废物迅速进行收集、清理，对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。对于污泥，因污泥含水率高，还需采用吸附材料吸收处理；同时，应立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。同时立即向当地卫生局、生态环境局报告。处置工作结束后，建设单位应当将处理结果向当地卫生局、生态环境局报告。 ④危险化学品控制措施 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。 要求一般药品和有毒、麻醉药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对医疗环境产生重大影响。 ⑤放射源使用过程中产生的环境风险 本项目建设单位应加强放射源的使用和管理，依法落实单位法人辐射安全责任制，完善各项辐射安全管理规章制度、操作规程、岗位职责，并结合实际，建立健全辐射安全与环境保护管理机构，明确工作职责，建立起以第一责任人为核心的辐射安全管理责任体系，层层落实工作责任制，真正把辐射安全防护责任落实到人，防止各种辐射事故的发生。 7、环保投资一览表 表4-16：环保投资估算一览表 单位：万元 项目; 环保设施（措施）内容; 投资; 备注. 废气 治理; 医疗废气：对病房、检验室、手术室等采取机械通风措施，对周围环境影响很小; 12; 已建. 污水站恶臭：污水处理设施布置在封闭房间内，定期喷洒除臭剂；池体加盖密闭留有通气口；; 3; 已建. 废水 治理; 检验室酸碱废水：设专用容器收集中和至中性后，排入自建的废水处理站处理; 0.5; 已建. 生活污水：收集后排至废水处理站处理; /; 已建. 医疗废水：建设污水处理站（“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒”工艺，设计处理能力不小于50m3/d），处理后排入市政污水管网；; 40; 已建. 噪声 治理; 产噪设备安装减振垫；风机设置专用房间并采取隔声、柔性接口等；废水站水泵等安装于一体化设备内部；设备定期检查、维修；加强对来院病人的引导等; 1; 已建. 固废 处置; 医疗废物：设危险废物暂存间1间收集暂存，暂存间采取“四防”措施，并设有警示标志，分别设置各类危废的专用储存容器，定期委托有资质的单位处置；应对特殊时期新冠疫情，需在危险废物暂存间内设置1个存放涉及新冠病毒废物的区域，单独收集后单独交由有资质单位处理; 2; 已建. 医务人员、门诊产生的生活垃圾采用垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理；一次性输液瓶（袋）属于一般废物，设置专用的房间收集后委托专业公司收集处理; /; 运行 费用. 污水设施的污泥：属于危险废物，定期清掏消杀后委托有资质的单位处理，纳入危废管理; /; 运行 费用. 合计; 58.5; 4.88%. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | MF0001/检验室、治疗室等 | 药水异味 | 加强通风换气 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | MF0002/污水处理站 | 恶臭 | 封闭运行、适时喷洒生物除臭剂、通风换气 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | MF0003/备用发电机废气 | CXHX、CO、 NOX、烟尘 | 自带消烟除尘装置，引至室外排放 | / |
| 地表水环境 | DW001/医疗废水、生活污水 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 | 自建污水处理站，采用“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒”工艺，设计处理规模不小于50m3/d，处理后达标排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |
| 声环境 | 营运期 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，通风设备采取降噪措施，建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）设危废间采取“四防”措施，各类医疗废物应采用专用容器分类收集暂存，其中感染性废物和损伤性废物委托达州佳境医疗废物处理有限公司处理，病理性废物交由当地殡葬部门处置，药物性废物和化学性废物委托有资质的单位回收处理。 （2）污水处理站产生的污泥，纳入危险废物管理。采用定期清掏经石灰彻底消杀处理后，委托有资质的单位收集处理，严格执行“危险废物转移联单制度”。 （3）一次性输液瓶（袋）属于一般固废，统一收集后，委托专业机构回收处置。 （4）生活垃圾分类收集，环卫清运处理，必须做到“日产日清”。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水处理站、危险废物暂存间按重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危险化学品的购买、储存、保管、使用严格执行《危险化学品安全管理条例》。定期检查污水管网，避免发生泄漏。管道敷设沿途采取防渗处理。 （2）医院垃圾分类收集，分类处理。医疗废物收集、贮存、转运使用专用工具，运送工具使用后应当及时消毒和清洁。运送过程加强管理，减少事故发生。 （3）医院一旦发现有传染病人就诊，应明确告知传染病的防治不属于本院诊疗范围，劝其到其他医院就诊，并派专人陪同出院，以便防止其在医院内逗留，禁止该类病人与其他病人交谈、接触，缩小传染病病毒接触群体，严格控制传染病的对外蔓延，将传染对象降到最少。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

“通川双龙骨科医院扩建工程”属于医院建设项目，为国家大力发展的医疗卫生事业，社会效益明显，项目在原有建设用地范围内扩建，选址及平面布置合理可行，周围无明显的环境制约因素，拟采取的各项污染防治措施可使污染物达标排放。评价结果表明，建设单位在严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，就能够确保项目所产生的污染物达标排放。从环保角度论证，本项目在所选地址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.0054t/a |  |  |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.00021t/a |  |  |  |
| 废水 | 废水 |  |  |  | 11479.25m3/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 一次性输液瓶（袋） |  |  |  | 5t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 10.59t/a |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 4.34t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①