| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通川区建档立卡贫困人口农村饮水安全入户排查问题台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇 | 村、组 | 贫困户户主姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 是否为“两不愁三保障”大排查发现饮水安全有问题贫困户 | 供水方式 |  | 是否缴纳水费 | 水价（元/吨或元/月） | 若不达标，存在的问题类型 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 集中供水 | 分散供水 |  |  | 水量不足 | 水质不达标 | 供水保障率不达标 | 取水方便程度不达标 |  |
| 示例 | xx | xx | 张三 | xxxxxx | 4 | 是 | √ |  | √ | 2.5元/吨 |  | √ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供水人口在20人以上的供水工程为集中供水工程，其余为分散供水工程。

附件2

脱贫攻坚农村饮水安全标准解读

(四川省水利厅最新版）

一、《农村饮水安全评价准则》解读

《农村饮水安全评价准则》是由中国水利学会于2018年6月1日发布的团体标准。水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委员会联合推荐采信，作为全国脱贫攻坚农村饮水安全的评价准则。主要规定了农村饮水安全水量、水质、用水方便程度、供水保证率四项指标的评价标准和方法。

四川省脱贫攻坚验收考核完全采信《农村饮水安全评价准则》的相关规定。水量、水质、方便程度、保证率四项指标均分为安全和基本安全两个评价等次，四项指标全部达标为安全；四项指标中全部基本达标或基本达标以上为基本安全，只要有一项未达标或未基本达标，不能评价为安全或基本安全。脱贫攻坚饮水安全达标验收按基本安全等次执行。

（一）水量

对于年均降水量不低于800毫米且年人均水资源量不低于1000立方米的地区，水量不低于60升/(人.天)为达标，不低于35升/(人.天)为基本达标；对于年均降水量不足800毫米或年人均水资源量不足1000立方米的地区，水量不低于40升/(人.天)为达标，不低于20升/(人.天)为基本达标。

使用自来水的，水龙头能放出水且水量充足，可视为达标。井、窖、罐等分散工程的，可通过调查农户、查看水源是否充足等确定是否达标。

（二）水质

对千吨万人供水工程的用水户，宜依据工程运行期出厂水或末梢水水质检测报告进行水质评价，水质检测结果符合GB5749的规定为达标。

对千吨万人以下集中式供水工程的用水户，可依据工程出厂水水质检测报告，或采用现场检测等方法进行水质评价，水质检测结果符合GB5749中的农村供水水质宽限规定为达标。

对分散式供水工程的用水户，特别是牧区，可采用“望、闻、问、尝”等简单适宜方法进行水质现场评价。望，用透明度较高的容器盛水后对着光线观察有无悬浮在水中的细微物质，静置后容器底部是否有沉淀物。闻，用容器从水龙头接水，了解煮水时是否有异味。问，询问用水户对水质的评价，饮用后口感，有无明显不良反应。尝，品尝，描述评价口感。饮用水中无肉眼可见杂质、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应可评价为基本达标；也可进行水质检测，结果符合GB5749中的农村供水水质宽限规定为达标。

（三）方便程度

具备供水入户条件，而因用水户个人意愿、风俗习惯而未入户的，评价为达标。人力取水往返时间不超过10min，或取水水平距离不超过400m、垂直距离不超过40m为达标；人力取水往返时间不超过20min，或取水水平距离不超过800m、垂直距离不超过80m为基本达标。

（四）供水保障率

供水保证率，可用一年中实际供水量符合标准的天数与一年总天数的比值进行评价。95%及以上为达标（不超过18天），90%及以上且小于95%为基本达标（不超过36天）。在水源条件差、工程建设难度大、成本高、人口居住偏远分散的地区，水量不低于20升/(人.天)，人力取水往返时间不超过20分钟（牧区可适当放宽）。

二、农村饮水安全大排查常见问题解答

（一）水量问题

问题1：饮用山溪（泉）水的农户，存在季节性缺水现象。

问题2：丘陵山区的部分农户反映缺水。

问题3：私人供水工程，私自扩大供水人口。枯水季节，管网末端用户基本无水可用。

问题4：在枯水季节有缺水现象，家里办点事情的话，需要去邻居挑水才能够用。

问题5：春节回家水量不够。

问题6：由小工程供水的，冬季季节性缺水比较常见。

问题7：甘孜州部分县，发现存在水量不足、管道破损、管道堵塞、冬季管道堵塞。

答：一年中枯水期水量低于标准（20升或35升）的天数累计超过36天，视为不达标。节假日水量不足，平时水量足够，视为达标。高寒山区冰冻期水源出现冻结或减少，如能够通过人工破冰等方式使水源解冻疏通的，或通过其他方案可以替代取水的（取水时间20分钟内）可以视为达标。

（二）水质问题

问题8：吃井水农户在抽查时，水中存在肉眼可见的悬浮物质。

问题9：分散供水工程中，少数水井中的水有颜色（绿色）。

问题10：有村民反映雨天水质变浑浊。

问题11：有井水饮用的农户，怀疑水质有问题。

问题12: 目前农村有卖净水器的，宣传井水水质存在问题。

问题13：小供水工程，如：分散供水工程的水质达标很不稳定。

问题14：小集中供水工程的水源地，水质不能稳定达标。尤其是河流型水源地。

答：以井或水窖作为水源的分散供水工程，抽水或放水（扰动）时有悬浮物，如澄清能使用、水质无色无味的视为达标。

受洪水或维修管道等因素影响，供水短期有浑浊现象，如澄清能用，且浑浊期连续不超过3天，可视为达标。井水水量充足、无色无味，烧开后有较重水垢，如长期饮用无异常，可视为达标。分散供水水质无色、无味、无杂质，而用户对水质仍有怀疑的，应进一步检测，并以检测报告作为评价依据。

（三）管理问题

问题15：部分饮用井水的农户，井或设施已过质保期，但水泵坏了，自己不去维修，直接反映至水务部门说没水吃。

问题16：两家共用水井吃水的，因后面产生矛盾导致无水可用。

问题17：水费征收难。维持小供水管理站运行较困难，不能有效保障农户用水。

问题18：村级供水工程管理不完善，几乎不收水费，停水现象较普遍（主要是20m3以下的工程）。

答：集中供水工程因管理不善，不能正常供水的，视为不达标；分散工程或联户工程（20人以下，管理责任落实到用户），水量和水质均达到要求，由于用户疏于管理而影响正常供水的，应当视为达标。

（四）政策问题

问题19：以前吃井水的用户，因季节性缺水，想安装自来水。但单户安装的费用太高，用户难以接受。

问题20：以往修建的供水工程小，水源水量不足，设备老化、管道破损，需继续实施农村饮水巩固提升建设。

答：用户不能或不愿接入大管网供水，但有替代水源（原来饮用水源）且替代水源符合标准的，应当评定为达标；如没有替代水源，视为不达标。

（五）其他问题

问题21：农村饮水安全脱贫验收时按省上标准还是县上标准执行？

答：2019、2020年大排查和验收，按县上明确的标准执行（不低于省上要求）。

问题22：水质检测报告结论与现场查看情况不一致怎么办？

答：水质检测报告结果与现场调查不一致，原则上应以检测报告为准。如水质检测报告结果为达标，而现场检测发现供水存在杂质、异味等问题，且经询问这些问题长期存在，视为不达标。